XX工程

临 建 施 工

安 全 技 术 交 底

编制：

审核：

批准：

XX部

X年七月

安全交底书

| 工程名称 | X程 | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 | 临建工程 | 交底内容 | 安全管理、环保管理 |
| 1.交底内容： 1.1.施工准备、施工，中、高度危险源安全管理措施。 1.2.安全技术措施 2.专项安全技术措施 2.1.用电作业安全措施 2.1.1.现场照明：照明电线绝缘良好，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须有效接地。室外照明灯具距地面不低于3m，室内距地面不低于2.4m。 2.1.2.配电箱、开关箱：使用BD型标准熔断器，电箱内开关电器必须完整无损，接线正确，设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝、分开关，动力和照明分别设置。金属外壳电箱作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险。同一移动开关箱严禁有380V和220V两种电压等级。 2.1.3.架空线：架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆）上，严禁架设在脚手架上，架空线装设横担和绝缘子。架空线离地4m以上，离机动车道为6m以上。 2.1.4.接地接零：接地采用角钢、圆钢或钢管，其截面不小于48mm2一组二根，接地间距不小于2.5m，接地电阻符合规定。转角杆，终端杆及总箱，分配电箱必须有重复接地。 2.1.5.用电管理：安装、维修或拆除临时用电工程，必须由专职电工完成，电工必须持证上岗，实行定期检查制度，并做好检查记录。 2.2.机械作业安全措施 2.2.1.各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须经过培训并考试取得操作合格证；不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。 2.2.2.操作人员按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。 2.2.3.施工现场实施机械安全管理及安装验收制度，机械安装要按照规定的安全技术标准进行检测。 2.2.4.作业前对机械设备进行详细检查和能力的鉴定，严禁机械设备带病作业，超荷载作业。机械作业时，驾驶室内不得超员。 2.2.5.施工过程中严格执行国家颁布的《建筑机械使用安全技术规程》，严禁违章指挥、违章操作。各种专用机械必须有可靠的安全防护装置，由使用者专门负责。 2.2.6.定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“四不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。 2.3.高空作业安全措施 2.3.1.高空作业项目施工时，必须有可靠的安全防护措施。高空作业安全设施必须进行严格的设计检算，严格按设计进行安装，并符合有关安全规程的规定。 |  |  |  |

安全交底书

| 工程名称 | X | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 | 临建工程 | 交底内容 | 安全管理、环保管理 |
| 高空作业超过3米以上者必须系安全带，必要时设置防护网等防落设施。 2.3.2.从事高空作业的人员要定期或随时体检，发现有不宜登高的病症，不得从事高空作业。严禁高血压、心脑血管病人登高作业。严禁酒后登高作业。高空作业人员不得穿拖鞋或硬底鞋，所需的材料要事先准备齐全。 2.3.3.高空作业所用梯子不得缺档和垫高，同一梯子不得二人同时上下，在通道处（或平台）应设置围栏。 2.3.4.夜间进行高空作业时，必须有足够的照明设备。六级以上大风，为确保施工人员、设备的安全，应停止高空作业。 2.3.5.高空作业必须设置防护措施，并符合JBJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》要求，按照GB3608-83《高处作业分级标准》实行三级管理。 2.4.消防安全措施 现场的生产、临时生活区均设足够的消防水源和消防设施网点，消防器材配专人管理，组成15～20人的义务消防队，所有施工人员熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。 消防工作必须遵循“预防为主、防消结合”的方针，项目指挥部及施工单位的各级领导实行消防工作责任制，将消防安全工作纳入本单位管理范围，做到同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。施工现场建立健全消防组织，落实施工现场的消防设备。组织防火检查，督促火险隐患的整改。组织指挥火灾扑救、负责火灾的处理。保证各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合国家或公安部门的规定，室内不堆放易燃品；严禁在木工加工场、料库、油库等处吸烟；现场的易燃杂物，随时清除，严禁在有火种的场所或其近旁堆放。做好施工现场的生活生产设施布置，合理安排场内临时设施，做好场地排水，并符合三防要求，建立防洪、防火组织，配齐消防设施，制订三防措施和管理制度，使防火落到实处。 2.5.施工安全技术措施 2.5.1.做好既有道路、施工便道及施工场地内的排水、防汛设施。 2.5.2.在施工便道间的交叉口、与公路的交叉口，设立标志。 2.5.3.施工现场设立安全警示标志，危险地区必须悬挂“危险”或者“禁止通行”、“严禁烟火”等标志，夜间设红灯示警。 2.5.4.非机械操作人员不得爬乘挖掘机、装载机、翻斗车等土方施工机械，机械操作人员严格遵守安全规范、操作规程、文明驾驶、礼貌行车。严禁机械带病运转，超负荷作业，夜间作业应有足够的照明设备，工作视线不清时不得作业。 2.5.5.土石方施工中，现场设专人指挥、调度，确定合适的机械车辆走行路线，并设立明显标志，防止相互干扰碰撞，机械填筑作业要留有安全距离。制订作业程序和运行路线，确保协调施工，安全生产。 |  |  |  |

安全交底书

| 工程名称 | X | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 | 临建工程 | 交底内容 | 安全管理、环保管理 |
| 2.6.施工相关安全措施 2.6.1.施工临时用电安全措施 2.6.1.1.施工现场用电应采用三项五线制供电系统，且工作接地电阻值不得大于4Ω；供电线路始端、末端必须作重复接地；当线路较长时，线路中间应增设重复接地，其电阻值不应大于10Ω2.施工用电应进行施工用电设计，并采用三级配电二级保护方式。 2.6.1.2.施工用电应进行施工用电设计，并采用三级配电二级保护方式。 2.6.1.3.用电设备应实行一机一闸一漏（漏电保护）一箱（配电箱）；漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备。 2.6.1.4.配电室及其设备 2.6.1.4.1.配电室应设在靠近电源、无尘、无蒸汽、无腐蚀及无震动的地方，并采取防止雨雪和动物侵入的措施； 2.6.1.4.2.配电室内应配置砂箱和绝缘灭火器； 2.6.1.4.3.室内配电盘和控制台两端应与重复接地及保护接零作电气连接； 2.6.1.4.4.配电盘应装设短路及过负荷保护装置、漏电保护器； 2.6.1.4.5.配电盘上的各配电线路应编号，并标明用途； 2.6.1.4.6.配电室应设专人值班，停送电应由专人负责。 2.6.1.5.架空线路 2.6.1.5.1.架空线应采用绝缘导线，并架设在电杆上，不得挂在树木、脚手架上； 2.6.1.5.2.导线的选用应根据负荷的大小、允许电压损失、机械强度等确定 2.6.1.5.3.架空线路之间及与各种设施之间应满足最小安全距离。 2.6.1.6.电缆线路敷设 2.6.1.6.1.电缆线应采取埋地或架空敷设，严禁沿地面敷设； 2.6.1.6.2.电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定； 2.6.1.6.3.电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m，交叉间距不得小于1m。 2.6.1.7.配电箱及开关箱 2.6.1.7.1.固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m，移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 2.6.1.7.2.配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所，严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中。 2.6.1.7.3.配电箱及开关箱内应分设工作接零和保护接零端子汇流排； 2.6.1.7.4.配电箱应采取防晒、防尘措施，并配锁。 2.6.1.8.施工照明和行灯的安全电压 2.6.1.8.1.在金属容器内作业或特别潮湿的环境中应使用12V安全电压； 2.6.1.8.2.在隧道开挖工作面，桥梁基础的井下作业和夜间滑爬模提升，组合钢模板作业及其他易发生电击危险场所应使用36V安全电压。 |  |  |  |

安全交底书

| 工程名称 | X | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 | 临建工程 | 交底内容 | 安全管理、环保管理 |
| 2.6.1.9.生活照明用电，不得擅自拉线、装插座。不得私自使用电炉及其他功率较大的电器。 2.6.1.10.漏电保护器必须符合标准并定期检查。 2.6.2.工地防火安全措施 2.6.2.1.生产、生活区域的重点部位要配备足够的消防灭火器材；灭火器要定期进行检验，失效的要及时进行更换。 2.6.2.2.在火灾危险区设置明显的防火标志。 2.6.2.3.严禁在办公室、工具房、机械室、休息室、宿舍等房间内存放易燃、易爆物品。 2.6.2.4.在易燃、易爆环境中，严禁吸烟，严禁采用明火作业，严禁进行火花加工和带电作业。 2.6.2.5.易燃、易爆物品按有关规定存放。 2.6.2.6.储存易燃、易爆物品的仓库管理人员，严禁穿丝绸、化纤等易产生静电的服装。 2.6.2.7.电热器严禁直接放在可燃物(木质、塑料等)制成的台板上。 2.6.2.8.照明灯与易燃物应保持一定的安全距离，普通灯保持大于300mm；碘钨灯等高热灯保持大于500mm，且不得直接照射易燃物，当间距不够时应采取隔热措施。 2.6.2.9.熬制加热时，应选择空旷场地，并远离易燃、易爆物且应避开地下管线。 2.6.2.10.冬季使用电热毯、电暖器、电炉、空调等电器设备取暖时要做到用前检查，用后保养，避免因线路老化、年久失修或经常搬运碰破电线而引发火灾事故。采暖炉取暖的烟筒要与易燃品保持一定的安全距离，出门时要将采暖炉门和各种电器开关关闭。 2.6.2.11. 在使用煤气、液化石油气时，室内要具备良好的通风条件，并要经常检查。一旦发现有漏气现象，切勿开灯、打电话，更不能动用明火，要迅速打开门窗通风，排除隐患。 2.6.2.12.发现险情采取紧急措施并及时向项目部报告。 2.6.3.防食物中毒安全措施 2.6.3.1.不购买、加工和食用来历不明的食物、死因不明的畜禽或水产品，以及不认识的野生菌类、野菜和野果。 2.6.3.2.购买和食用定型包装食品时，要查看有无生产日期、保质期和生产单位，不食用超过保质期的食品，不购买散装白酒和植物油。 2.6.3.3.做好自备水的防护，保证水质卫生安全；不饮用未经煮沸的生活饮用水。 2.6.3.4.妥善保管杀鼠剂和消毒剂，避免被误食、误用。 2.6.3.5.加工、贮存食物时要做到生、熟分开；隔夜食品在食用前必须加热煮透后方可食用。 |  |  |  |

安全交底书

| 工程名称 | X | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 | 临建工程 | 交底内容 | 安全管理、环保管理 |
| 2.6.3.6.养成良好的个人卫生习惯，在烹调食物和进餐前要注意洗手，接触生鱼、生肉和生禽后必须再次洗手。 2.6.3.7.进餐后如出现呕吐、腹泻等食物中毒症状时，要立即组织救治，并上报项目部。 2.6.3.8.做到食品的“三要三不要”： 三要： a.生食、熟食要分开； b.药品、食品要分开； c.生、熟刀砧要分开。 三不要： a.不要购买过期食品； b.不要食用变质食品； c.不要吃喝不洁食品。 2.6.4.防洪安全措施 2.6.4.1.临时驻地还应修建临时排水系统和防水设施，以确保职工人身、财产和设备的安全。 2.6.4.2.各项目部成立防洪抢险队，做到组织机构人员落实，防洪物资及机具配备齐全并建立台帐，备品随用随补，始终保持足够的储备。 2.6.4.3.防洪工作实行项目经理负责制，分级负责，统一指挥，坚持24小时值班，遇有重大险情立即报告指挥部防洪领导小组。 2.6.4.4.加强对员工的防洪安全教育，并在汛期前结合施工实际情况，制定防洪措施和发生险情后的抢险方案。 2.6.4.5.根据当地汛情规律，确定防洪值班起止日期，并主动与当地水利、气象部门建立联络，及时收听、收看当地的天气预报，掌握天气变化情况。当遇有灾害天气预报时，施工现场应有领导值班，确保出现险情能够迅速作出反应 2.6.4.6.在既有线或临近既有线施工必须把确保行车安全放在首位，保护既有线的防洪设施，对因施工造成排水系统堵塞应及时疏通恢复。 2.6.4.7.汛期内加强工地巡查、信息的传递和反馈工作，做好施工范围内汛期雨中、雨后检查，一旦发生险情水害，及时组织抢险，将水害造成的影响降至最低限度内。 2.6.4.8.做好工地料场周围排水设施，在施工低洼地点四周提前开挖排水沟，或用草袋堆码挡水墙，合理布置生产、生活设施位置，以防施工机械、材料、施工现场道路设施等受洪涝灾害侵害。 2.6.4.9.对低洼地域的开挖施工，做到随开挖、随封闭、随回填，保证施工地段排水设施畅通无阻。 2.6.4.10 防洪抢险的人员要相对稳定，并适时进行防洪抢险演练，随时处于待命状态。 |  |  |  |

安全交底书

| 工程名称 | X | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 | 临建工程 | 交底内容 | 安全管理、环保管理 |
| 2.6.5.防暑降温安全措施 2.6.5.1.加强领导，做好防暑降温保障。项目安全负责人、各施工班组负责人要对防暑降温工作做到有布置、有检查、有指导，及早做好设备的保养和维修以及降温设备的安装和添置工作。 2.6.5.2.加强宣传教育。教育员工遵守高温作业安全规程和卫生保健制度。 2.6.5.3.合理安排作息时间。尽量缩短高温下作业时间，采取小换班、增加工作休息次数，延长午休时间等方法。 2.6.5.4.施工生产尽量做到机械化，消除高温和热辐射对人的危害 2.6.5.5.做好防暑保健 2.6.5.5.1.提供含盐饮料。作业班组班组长应向高温作业人员提供足量合乎卫生要求的含盐饮料，以补充人体所需的水分和盐分。 2.6.5.5.2.发放保健食品。 2.6.5.5.3.加强个人防护用品。按不同作业需要，及时供给工作帽、防护眼镜、隔热面罩、隔热靴等。 2.6.6.夜间施工安全防护措施 2.6.6.1.夜间施工时，现场必须有符合操作要求的照明设备。 2.6.6.2.基坑及管、沟、槽等临时工程，应设置围栏，并悬挂红灯示警标志。 2.6.6.3.登高扶梯处应设置照明灯具。 2.6.7.突发事件的应对措施 根据本项目的工程特点，突发事件主要有：高空作业坠落、交通事故等。 针对可能发生的突发事件，成立应急救援体系，制定应急预案，进行应急演练确 保工程安全顺利地实施。 应急工作程序 立即报告项目部 专业人员出现 突发事件发生 1小时之内 安排专业人员出现场 判断事故等级，速报上级部门 组织协调有关部门采取控制措施 反馈有限公司 4小时之内 处理完毕 处理结果报告 5、中、高度危险源安全管理措 施计划 48小时之内 完成 |  |  |  |

安全交底书

| 工程名称 | X | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 | 临建工程 | 交底内容 | 安全管理、环保管理 |
| 2.6.8.环境保护措施 我们将严格执行设计文件要求，遵守国家、上海市有关环境保护、水土保持的法律、法规和规章，并按本合同的有关规定，认真做好施工区的环保、水保工作，防止由于工程施工造成的环境污染和破坏。对环保、水保工作将做全面规划，综合治理，本着“三同时”原则与工程本体同步实施，会同监理工程师及时与当地环保、水保机构取得联系，遵守有关控制环境污染的法规，从组织管理、防止和减轻水、大气污染、施工噪声振动控制、水土保持、固体废弃物、生态环境保护、粉尘控制等多方面加以控制。在工程完工后的规定期限内，拆除全部临时房屋和施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按建设单位批准的环境保护措施计划完成环境恢复。搞好污水处理，防止污染水质，做好水土保持。同时承诺承担由于环境保护、水土保持不力而引发的经济赔偿、处罚。 2.6.9.水、大气环境保护措施 在施工区和生活区设置污水处理系统，不将有害物质和未经处理的施工废水直接排放。并备有临时的污水汇集沉淀设施过滤施工、生活排水。 保护施工区和生活区的环境卫生，定期清除垃圾，集运至当地环保部门指定的地点掩埋或焚烧处理。 在施工区和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。 施工现场设置的油料库，其库房地、墙面做防渗漏处理，指派专人负责油料的储存、使用、保管，防止油料跑、冒、滴、漏污染土质、水体。对柴油机安装防漏油设施，对机壳进行覆盖围护，避免漏油污染。 对施工的临时设施，待工程完工后进行彻底清理，恢复原状、原貌。施工中采取保护措施，保护饮用水源不受施工活动造成的污染。在设备选型时选择低污染设备，并安装空气污染控制系统。对汽油等易挥发品的存放要密闭，并尽量缩短开启时间。 不在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。 2.6.10.施工噪声、振动的控制 设备选型优先考虑低噪声产品，设备底座设置防振基础。采取措施或改进施工方法，使施工噪声、振动达到施工场界环境标准。 选择低噪声设备，即对移动性设备噪声超标的一律不用；对固定式高噪声设备，在选型时严格比较噪声大小。 采用先进的施工工艺和设备，机械尽可能采用液压设备或以摩擦压力代替机械振动。 合理布置各种施工作业区和生活作业区，利用距离、隔墙使噪声大幅度自然衰减。 出入现场的机械、车辆做到不鸣笛，不急刹车；加强设备维修，定时保养润滑；并对与施工无关的人员和车辆加以控制，以避免或减少噪声。 适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机械过于集中形成噪音叠。 |  |  |  |

安全交底书

| 工程名称 | X | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 | 临建工程 | 交底内容 | 安全管理、环保管理 |
| 2.6.11.粉尘控制 对施工现场地面，定期进行压实或洒水，减少灰尘对周围环境的污染。易于引起尘害的细料堆，予以遮盖或适当洒水。 装卸有粉尘的材料时，采取洒水湿润或遮盖，防止沿途撒漏和扬尘。在运输水泥等易飞扬物料时用篷布覆盖严密，并装量适中，不得超载超限运输。 在有粉尘的作业环境中作业，除洒水外，作业人员还必须配备劳保防护用品。 2.6.12固体废弃物 施工营地和施工现场的垃圾，集中堆放。 施工和生活中的废弃物也可经当地环保部门同意后，运至指定地点。此外，工地设置能冲洗的厕所，派专人清理打扫，并定期对周围喷药消毒，以防蚊蝇滋生、病毒传播。 报废材料或施工中返工的挖除材料立即运出现场并进行掩埋等处理。对于施工中废弃的零碎配件、边角料、包装箱等及时收集清理并搞好现场卫生，以保护自然环境与景观不受破坏。 2.6.13.植被与生态环境保护 对于临时占地，在布置大、小临时工程时将尽量选用荒地，加强对临时工程用地的生态环境保护。对裸露的地表进行植草和种植树木绿化等进行绿化。做好施工场地周围的植被保护，禁止破坏。 对于取、弃碴场，在弃碴时要由专人指挥、堆放整齐、边坡平整，并设挡墙，进行绿化。施工过程中杜绝向设计的专用弃碴场以外地点倾倒弃碴和弃土。施工完毕后，对取（弃）土场及时平整、并做好防护、避免水土流失。 保护原有植被。对合同规定的施工界限内、外的植物、树木等尽力维持原状；砍除树木和其它经济植物时，事先征得所有者和业主的批示同意，严禁超范围砍伐。 在借土场借土时，开挖坡度须符合设计要求，确保坡体稳定；借土结束时，对借土坑进行平整，坑四周地面恢复植被，以防水土流失。 永久用地范围内的裸露地表用植被加以覆盖。 临时用地范围内的耕地采取措施进行复耕，其它裸露地表植草或种树进行绿化。 营造良好环境。在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，同时在生活区周围种植花草、树木，美化生活环境。施工营地、场地、便道在使用完立即恢复符合环境保护及水土保持规定的要求。 及早施作防护工程、排水工程和裸露地表的植被覆盖，防止水土流失。 工程完工后，及时进行现场彻底清理，并按设计要求采取植被覆盖或其它处理措施。 对有害物质（如燃料、废料、垃圾等）要通过其它措施处理后运至指定的地点进行掩埋，防止对植物造成损害。 |  |  |  |

安全交底书

| 工程名称 | X | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 | 临建工程 | 交底内容 | 安全管理、环保管理 |
| 2.6.14.文物保护措施 认真贯彻落实国家、上海市有关文物保护的规定。 2.6.14.1.组织全体员工认真学习《文物保护法》，增强文物保护意识。让所有施工人员懂得文物和地质遗迹属国家所有，是珍贵的国家财产，必须倍加珍惜，悉心呵护。 2.6.14.2.施工前了解当地文物古迹、地质遗迹的分布范围，在其附近施工时加强观察，谨慎作业。 2.6.14.3.若工程项目位于文物保护区附近，施工前必须制定可行的施工方案和文物保护措施，上报建设单位，批准后方可施工。 2.6.14.4.施工过程中一旦发现文物或地质遗迹，立即停止施工，并采取必要的措施保护现场，防止其被移动或损坏，同时立即通知建设单位，严格按建设单位的意见处理。 2.6.14.5.在文物附近施工时，减少或避免重型机械施工，施工道路绕避通过，对文物进行隔离并设立明显标志。 |  |  |  |

交底单位：X

交底人：

接受交底单位：                                                接受交底人：