表C10.4.4  混凝土搅拌机安装验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区A7#楼 |  | 施工单位 |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  | JZC350型 |  | 安装日期 |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容 |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 工作场地 |  | 搅拌场地砼硬化，机身安装稳固，设有可靠的防护棚，有安全操作规程牌，并设置沉淀池，有良好排水措施 |  |  |  | 符合要求 |
| 2 | 外观验收 |  | 仪表齐全、有效 |  |  |  | 齐全有效 |
| 3 |  |  | 整容整洁。金属结构无开焊、裂纹、变形、严重锈蚀。各部位连接应牢固，不应松动 |  |  |  | 符合要求 |
| 4 | 传动系统 |  | 运行平稳无异常，离合器、制动器 |  |  |  | 灵敏可靠 |
| 5 |  |  | 皮带松紧适宜，受力均匀，链条、链轮不应有咬齿 |  |  |  | 符合要求 |
| 6 |  |  | 上料斗滚轮、托轮应完好 |  |  |  | 完好无损 |
| 7 |  |  | 减速箱运转不应有异响，密封应良好，不应有漏油 |  |  |  | 符合要求 |
| 8 | 搅拌系统 |  | 搅拌系统工作平稳，搅拌筒磨损不应超过使用说明书规定 |  |  |  | 符合要求 |
| 9 | 钢丝绳 |  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 |  |  |  | 符合要求 |
| 10 |  |  | 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 |  |  |  | 符合要求 |
| 11 | 供水系统 |  | 供水系统工作正常，供水管路不应有泄露 |  |  |  | 符合要求 |
| 12 | 润滑装置 |  | 各润滑点润滑良好，润滑油牌号正确 |  |  |  | 符合要求 |
| 13 | 制动及安全装置 |  | 离合器、制动器、传动部位防护罩应齐全完好；上料斗保险挂钩及轨道上的安全插销应齐全完好 |  |  |  | 齐全完好 |
| 14 |  |  | 上料斗能可靠制动，上下限位装置动作应灵敏可靠 |  |  |  | 灵敏可靠 |
| 15 |  |  | 漏电保护器及控制开关参数应匹配，动作应灵敏可靠 |  |  |  | 灵敏可靠 |
| 16 |  |  | 操作手柄应有保险装置 |  |  |  | 符合要求 |
| 17 | 电气系统 |  | 电气箱及箱内元器件应完好，卡固牢靠，电缆电线不应有老化、裸露、损伤，各种电器、仪表、信号装置应齐全完好 |  |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 设备金属外壳应做保护接零 |  |  |  | 符合要求 |
| 19 |  |  | 有专用开关箱并符合临时用电规范要求 |  |  |  | 符合要求 |
| 20 | 其他 |  | 操作人员持证上岗 |  |  |  |  |
| 验收意见： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械管理人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 使用单位项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 租赁单位项目负责人 |  |  |

表C10.4.4  混凝土搅拌机安装验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区A9#楼 |  | 施工单位 |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  | JZC350型 |  | 安装日期 |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容 |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 工作场地 |  | 搅拌场地砼硬化，机身安装稳固，设有可靠的防护棚，有安全操作规程牌，并设置沉淀池，有良好排水措施 |  |  |  | 符合要求 |
| 2 | 外观验收 |  | 仪表齐全、有效 |  |  |  | 齐全有效 |
| 3 |  |  | 整容整洁。金属结构无开焊、裂纹、变形、严重锈蚀。各部位连接应牢固，不应松动 |  |  |  | 符合要求 |
| 4 | 传动系统 |  | 运行平稳无异常，离合器、制动器 |  |  |  | 灵敏可靠 |
| 5 |  |  | 皮带松紧适宜，受力均匀，链条、链轮不应有咬齿 |  |  |  | 符合要求 |
| 6 |  |  | 上料斗滚轮、托轮应完好 |  |  |  | 完好无损 |
| 7 |  |  | 减速箱运转不应有异响，密封应良好，不应有漏油 |  |  |  | 符合要求 |
| 8 | 搅拌系统 |  | 搅拌系统工作平稳，搅拌筒磨损不应超过使用说明书规定 |  |  |  | 符合要求 |
| 9 | 钢丝绳 |  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 |  |  |  | 符合要求 |
| 10 |  |  | 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 |  |  |  | 符合要求 |
| 11 | 供水系统 |  | 供水系统工作正常，供水管路不应有泄露 |  |  |  | 符合要求 |
| 12 | 润滑装置 |  | 各润滑点润滑良好，润滑油牌号正确 |  |  |  | 符合要求 |
| 13 | 制动及安全装置 |  | 离合器、制动器、传动部位防护罩应齐全完好；上料斗保险挂钩及轨道上的安全插销应齐全完好 |  |  |  | 齐全完好 |
| 14 |  |  | 上料斗能可靠制动，上下限位装置动作应灵敏可靠 |  |  |  | 灵敏可靠 |
| 15 |  |  | 漏电保护器及控制开关参数应匹配，动作应灵敏可靠 |  |  |  | 灵敏可靠 |
| 16 |  |  | 操作手柄应有保险装置 |  |  |  | 符合要求 |
| 17 | 电气系统 |  | 电气箱及箱内元器件应完好，卡固牢靠，电缆电线不应有老化、裸露、损伤，各种电器、仪表、信号装置应齐全完好 |  |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 设备金属外壳应做保护接零 |  |  |  | 符合要求 |
| 19 |  |  | 有专用开关箱并符合临时用电规范要求 |  |  |  | 符合要求 |
| 20 | 其他 |  | 操作人员持证上岗 |  |  |  |  |
| 验收意见： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械管理人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 使用单位项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 租赁单位项目负责人 |  |  |

表C10.4.4  混凝土搅拌机安装验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区A10#楼 |  | 施工单位 |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  | JZC350型 |  | 安装日期 |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容 |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 工作场地 |  | 搅拌场地砼硬化，机身安装稳固，设有可靠的防护棚，有安全操作规程牌，并设置沉淀池，有良好排水措施 |  |  |  | 符合要求 |
| 2 | 外观验收 |  | 仪表齐全、有效 |  |  |  | 齐全有效 |
| 3 |  |  | 整容整洁。金属结构无开焊、裂纹、变形、严重锈蚀。各部位连接应牢固，不应松动 |  |  |  | 符合要求 |
| 4 | 传动系统 |  | 运行平稳无异常，离合器、制动器 |  |  |  | 灵敏可靠 |
| 5 |  |  | 皮带松紧适宜，受力均匀，链条、链轮不应有咬齿 |  |  |  | 符合要求 |
| 6 |  |  | 上料斗滚轮、托轮应完好 |  |  |  | 完好无损 |
| 7 |  |  | 减速箱运转不应有异响，密封应良好，不应有漏油 |  |  |  | 符合要求 |
| 8 | 搅拌系统 |  | 搅拌系统工作平稳，搅拌筒磨损不应超过使用说明书规定 |  |  |  | 符合要求 |
| 9 | 钢丝绳 |  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 |  |  |  | 符合要求 |
| 10 |  |  | 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 |  |  |  | 符合要求 |
| 11 | 供水系统 |  | 供水系统工作正常，供水管路不应有泄露 |  |  |  | 符合要求 |
| 12 | 润滑装置 |  | 各润滑点润滑良好，润滑油牌号正确 |  |  |  | 符合要求 |
| 13 | 制动及安全装置 |  | 离合器、制动器、传动部位防护罩应齐全完好；上料斗保险挂钩及轨道上的安全插销应齐全完好 |  |  |  | 齐全完好 |
| 14 |  |  | 上料斗能可靠制动，上下限位装置动作应灵敏可靠 |  |  |  | 灵敏可靠 |
| 15 |  |  | 漏电保护器及控制开关参数应匹配，动作应灵敏可靠 |  |  |  | 灵敏可靠 |
| 16 |  |  | 操作手柄应有保险装置 |  |  |  | 符合要求 |
| 17 | 电气系统 |  | 电气箱及箱内元器件应完好，卡固牢靠，电缆电线不应有老化、裸露、损伤，各种电器、仪表、信号装置应齐全完好 |  |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 设备金属外壳应做保护接零 |  |  |  | 符合要求 |
| 19 |  |  | 有专用开关箱并符合临时用电规范要求 |  |  |  | 符合要求 |
| 20 | 其他 |  | 操作人员持证上岗 |  |  |  |  |
| 验收意见： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械管理人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 使用单位项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 租赁单位项目负责人 |  |  |

表C10.4.4  混凝土搅拌机安装验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区A11#楼 |  | 施工单位 |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  | JZC350型 |  | 安装日期 |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容 |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 工作场地 |  | 搅拌场地砼硬化，机身安装稳固，设有可靠的防护棚，有安全操作规程牌，并设置沉淀池，有良好排水措施 |  |  |  | 符合要求 |
| 2 | 外观验收 |  | 仪表齐全、有效 |  |  |  | 齐全有效 |
| 3 |  |  | 整容整洁。金属结构无开焊、裂纹、变形、严重锈蚀。各部位连接应牢固，不应松动 |  |  |  | 符合要求 |
| 4 | 传动系统 |  | 运行平稳无异常，离合器、制动器 |  |  |  | 灵敏可靠 |
| 5 |  |  | 皮带松紧适宜，受力均匀，链条、链轮不应有咬齿 |  |  |  | 符合要求 |
| 6 |  |  | 上料斗滚轮、托轮应完好 |  |  |  | 完好无损 |
| 7 |  |  | 减速箱运转不应有异响，密封应良好，不应有漏油 |  |  |  | 符合要求 |
| 8 | 搅拌系统 |  | 搅拌系统工作平稳，搅拌筒磨损不应超过使用说明书规定 |  |  |  | 符合要求 |
| 9 | 钢丝绳 |  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 |  |  |  | 符合要求 |
| 10 |  |  | 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 |  |  |  | 符合要求 |
| 11 | 供水系统 |  | 供水系统工作正常，供水管路不应有泄露 |  |  |  | 符合要求 |
| 12 | 润滑装置 |  | 各润滑点润滑良好，润滑油牌号正确 |  |  |  | 符合要求 |
| 13 | 制动及安全装置 |  | 离合器、制动器、传动部位防护罩应齐全完好；上料斗保险挂钩及轨道上的安全插销应齐全完好 |  |  |  | 齐全完好 |
| 14 |  |  | 上料斗能可靠制动，上下限位装置动作应灵敏可靠 |  |  |  | 灵敏可靠 |
| 15 |  |  | 漏电保护器及控制开关参数应匹配，动作应灵敏可靠 |  |  |  | 灵敏可靠 |
| 16 |  |  | 操作手柄应有保险装置 |  |  |  | 符合要求 |
| 17 | 电气系统 |  | 电气箱及箱内元器件应完好，卡固牢靠，电缆电线不应有老化、裸露、损伤，各种电器、仪表、信号装置应齐全完好 |  |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 设备金属外壳应做保护接零 |  |  |  | 符合要求 |
| 19 |  |  | 有专用开关箱并符合临时用电规范要求 |  |  |  | 符合要求 |
| 20 | 其他 |  | 操作人员持证上岗 |  |  |  |  |
| 验收意见： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械管理人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 使用单位项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 租赁单位项目负责人 |  |  |

表C10.4.4  混凝土搅拌机安装验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区A12#楼 |  | 施工单位 |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  | JZC350型 |  | 安装日期 |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容 |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 工作场地 |  | 搅拌场地砼硬化，机身安装稳固，设有可靠的防护棚，有安全操作规程牌，并设置沉淀池，有良好排水措施 |  |  |  | 符合要求 |
| 2 | 外观验收 |  | 仪表齐全、有效 |  |  |  | 齐全有效 |
| 3 |  |  | 整容整洁。金属结构无开焊、裂纹、变形、严重锈蚀。各部位连接应牢固，不应松动 |  |  |  | 符合要求 |
| 4 | 传动系统 |  | 运行平稳无异常，离合器、制动器 |  |  |  | 灵敏可靠 |
| 5 |  |  | 皮带松紧适宜，受力均匀，链条、链轮不应有咬齿 |  |  |  | 符合要求 |
| 6 |  |  | 上料斗滚轮、托轮应完好 |  |  |  | 完好无损 |
| 7 |  |  | 减速箱运转不应有异响，密封应良好，不应有漏油 |  |  |  | 符合要求 |
| 8 | 搅拌系统 |  | 搅拌系统工作平稳，搅拌筒磨损不应超过使用说明书规定 |  |  |  | 符合要求 |
| 9 | 钢丝绳 |  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 |  |  |  | 符合要求 |
| 10 |  |  | 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 |  |  |  | 符合要求 |
| 11 | 供水系统 |  | 供水系统工作正常，供水管路不应有泄露 |  |  |  | 符合要求 |
| 12 | 润滑装置 |  | 各润滑点润滑良好，润滑油牌号正确 |  |  |  | 符合要求 |
| 13 | 制动及安全装置 |  | 离合器、制动器、传动部位防护罩应齐全完好；上料斗保险挂钩及轨道上的安全插销应齐全完好 |  |  |  | 齐全完好 |
| 14 |  |  | 上料斗能可靠制动，上下限位装置动作应灵敏可靠 |  |  |  | 灵敏可靠 |
| 15 |  |  | 漏电保护器及控制开关参数应匹配，动作应灵敏可靠 |  |  |  | 灵敏可靠 |
| 16 |  |  | 操作手柄应有保险装置 |  |  |  | 符合要求 |
| 17 | 电气系统 |  | 电气箱及箱内元器件应完好，卡固牢靠，电缆电线不应有老化、裸露、损伤，各种电器、仪表、信号装置应齐全完好 |  |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 设备金属外壳应做保护接零 |  |  |  | 符合要求 |
| 19 |  |  | 有专用开关箱并符合临时用电规范要求 |  |  |  | 符合要求 |
| 20 | 其他 |  | 操作人员持证上岗 |  |  |  |  |
| 验收意见： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械管理人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 使用单位项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 租赁单位项目负责人 |  |  |