贝斯安智能科技 甲醇CH4O气体报警器

产品简介

贝斯安智能科技甲醇CH4O气体报警器BSA/QT-BJ(CH4O)是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆（d）结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。标准配置为带点阵LCD 液晶显示、三线制4~20mA 模拟和RS485 数字信号输出，可选配置为可编程开关量输出等模块，根据用户需求提供定制化产品，还支持输出信号微调等功能，方便系统组网及维护。

特点

■ 智能化EC传感器，采用本质安全技术，可支持多气体、多量程检测，并可根据用户需求提供定制化产品，无需工具 可实现传感器互换、离线标定和零点自校准

■ 智能的温度和零点补偿算法，使仪器具有更加优良的性能具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的干扰

■ 多种信号输出，既可方便接入PLC/DCS 等工控系统，也可以作为单机控制使用

■ 超大点阵LCD 液晶显示，支持中英文界面

■ 免开盖，红外遥控器操作，单人可维护

■ 本地报警指示，一体化声光报警器（选配）

■ 仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险

■ 丰富的电气接口，可供用户选择

■ 通过ATEX、UL、CSA等认证，具有国际化高端品质

技术参数 :

■ 产品名称：甲醇CH4O气体报警器   BSA/QT-BJ(CH4O)

■ 检测气体：甲醇CH4O 检测原理：电化学原理、催化燃烧原理

■ 检测范围：0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-200ppm、0-5000pp等任意可选

■ 分 辨 率：0.1ppm、0.1ppm、0.2ppm、1ppm、25ppm等可选

■ 检测方式：扩散式、泵吸式可选

■ 显示方式：液晶显示

■ 输出信号：用户可根据实际要求而定，最远可传输2000米（单芯1mm²屏蔽电缆）

①两线制4-20mA电流信号输出（三线制可选）

②RS-485数字信号输出，配合RS232转接卡可在电脑上存储数据（选配）

③2组继电器输出：无源触电容量220VAC 3A，24VDC 3A（选配）

④报警信号输出：现场声光报警，报警声音：<90分贝（选配）

■ 检测精度：≤±2%（F.S）

■ 重复性：≤±1%

■ 零点漂移：≤±1%（F.S/年）

■ 报警方式：声、光报警

■ 响应时间：小于20S

■ 恢复时间：小于20S

■ 防爆类型：本质安全型

■ 防爆标志：Ex d II C T6 Gb

■ 防护等级：IP65

■ 直接读数：PPM、%LEL、%VOL任意设定

■ 传感器寿命：24个月

■ 使用环境：温度-20℃~+70℃；相对湿度≤95%RH（非凝露）

■ 工作电源：24VDC（正常工作电压范围：10～30VDC)

■ 外型尺寸（含探枪长度）：170×140×80mm

■ 重    量：1.5Kg

■ 壳体材料：不锈钢/铝合金

■ 标准附件：说明书、合格证、发货清单、保修卡、包装箱、220V转24V电源（选配）、RS485转RS232（接电脑用为可选）

设计标准

GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

执行标准

GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分：通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分：隔爆型“d”》

Q/BSA 01-2019《深圳市贝斯安智能科技有限公司企业执行标准》

应用场所

石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护等。