桩

机

安

全

生

产

事

故

应

急

救

援

预

案

中国有色金属工业基础工程公司

2013年1月2日

桩机安全生产事故应急救援预案

编制人：

审核人：

批准人：

施工单位：中国有色金属工业基础公司

二零一三年一月二日

目录

第一章总则- 1 -

一、目的和依据- 1 -

二、围- 1 -

三、项目部应急救援组织- 2 -

四、应急物资- 2 -

六、项目安全生产责任制- 3 -

第二章高出坠落、物体打击- 9 -

一、目的和依据：- 9 -

二、应急物资：- 10 -

三、高处坠落、物体打击应急救援预案- 10 -

一、目的和依据：- 12 -

二、应急物资:- 12 -

三、停电应急救援预案:- 12 -

第四章触电事故- 13 -

一、目的和依据：- 13 -

二、应急物资：- 13 -

三、急救援预案：- 13 -

第五章中暑事故- 17 -

一、目的和依据：- 17 -

二、应急物资：- 17 -

三、中暑应急救援预案：- 17 -

第六章坍塌事故- 19 -

一、目的和依据：- 19 -

二、应急物资：- 19 -

三、坍塌事故应急救援预案:- 19 -

第七章机械伤害- 21 -

一、目的和依据：- 21 -

二、应急物资：- 21 -

三、机械伤害应急救援预案：- 21 -

第八章有毒气体、食物中毒- 22 -

一、目的和依据：- 22 -

二、应急物资：- 22 -

三、应急救援预案：- 23 -

第九章火灾事故- 23 -

一、目的和依据：- 23 -

二、应急物资：- 23 -

三、应急救援预案:- 23 -

第十章传染病事故- 27 -

一、目的和依据：- 27 -

二、应急物资：- 27 -

三、应急救援预案- 27 -

- 第一章   总则

为加强对施工安全事故的防，与时做好安全事故发生的救援处置工作，最大限度地减少事故损失，根据《中华人民全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、等有关规定，结合本企业施工生产的实际，特制本企业施工生产安全事故应急救援预案。

- 一、目的和依据

为有效与时地抢救高空坠落、模板倒塌、基坑坍塌、物体打击、触电、传染病、中毒等重大危险源所致伤病员，防止事故的扩大和防止疫情的传播和蔓延，减少经济损失。根据国家《安全生产法》与《建设工程安全生产管理条例》和有关法律、法规等文件精神，结合工地现场实际情况，防止项目生产安全重大事故的发生，特制定本工程项目生产安全重大事故应急救援预案。

- 二、围

1、高处坠落、物体打击应急救援预案

2、意外停电应急救援预案

3、触电致伤应急救援预案

4、中暑应急救援预案

5、坍塌事故应急救援预案

6、机械伤害应急救援预案

7、有害气体中毒应急救援预案

8、火灾应急救援预案

9、抢救传染病应急救援预案

- 三、项目部应急救援组织

| 职 务 | 姓 名 | 职 务 | 职 责 | 联系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 龙 | 项目经理 | 负责事故现场总的指挥和外协调 |  |
| 副组长 | 劲松 | 项目副经理 | 负责控制现场局势，指挥布置进行抢救 |  |
| 成 员 | 夏云宁 | 技术负责人 | 负责制定应急方案，组织调动机械，人员实施抢救 |  |
| 成 员 | 穆成虎 | 责任工长 | 负责现场抢救的具体实施 |  |
| 成 员 | 杜晓华 | 责任工长 | 负责现场道路的畅通 |  |
| 成 员 |  | 机械组长 | 负责提供机械实施救援 |  |
| 成 员 |  | 班组长 | 负责提供救援人力、工具 |  |
| 成 员 | 幸继峰 | 安全员 | 负 责 抢 救 伤 员 |  |
| 成 员 | 周富贵 | 电工 | 负责切断危险电源，保证应急用电 |  |

项目部班组长与职工是应急救援体系中的当然成员，在发生事故时，负有当场进行抢救与报告、配合的责任和义务。

相关的应急：医院救护中心 120

火警  119

匪警  110

公司联系  ：

- 四、应急物资

1. 抢救伤员常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）与各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋、消毒药水、隔离防护用品等。

2、传染病应急物资应根据疾控中心传染病传播情况与时准备。

3、应急救援响应原则、安全事故Ⅲ级（一般）响应流程、安全事故Ⅱ级（严重）响应流程、安全事故Ⅰ级（特别严重）响应流程。（见附表）

五、应急救援体系：（见下图）

- 六、项目安全生产责任制

项目经理安全生产责任

一、项目经理是本项目安全生产第一责任人，负安全生产的直接责任。

二、认真贯彻执行安全生产的法规、法令、条例、规程、标准与各项规章制度。

三、带头遵章守纪，不违章指挥。

四、组织制定和实施安全技术措施。

五、组织并作好对新工人的入场教育和经常性的安全教育，认真抓好安全技术交底工作。

六、组织施工项目每月或半月一次的安全文明检查，与时落实整改隐患。

七、认真实施“施工现场标准化管理规定”，作好争创标化文明工地工作。

八、积极改善劳动条件和生活条件，保证各项劳动保护安全技术措施项目实施，不得使用伪劣防护用品。

九、组织拟定本项目安全奖罚办法，管理规定并认真实施。

十、检查、督促本项目各级人员安全责任制的落实。

十一、发生事故要妥善处理，与时上报，认真分析原因，拟定并落实整改措施。

项目技术负责人安全生产责任

一、本项目安全生产的技术工作全面负责。

二、拟定或参与拟定施工安全技术措施和施工临时用电方案，并指导实施。

三、指导业人员作好安全业资料的整理、填报和归档工作。

四、参加项目组织的安全文明施工检查，拟定并指导实施隐患整改措施。

五、组织和指导脚手架、井门架、承重平台、悬挑架与各类机械设备的部检查、验收，提出整改意见。

六、组织和指导对班组的安全技术交底，与时解决施工中的安全技术问题。

七、参加工伤事故的调查、分析，提出技术鉴定意见和整改措施。

项目工长安全生产责任

一、在项目经理领导下，对所分管的单位工程或分部工程的安全生产负直接责任。

二、认真执行安全生产的各项规章制度，组织实施各项安全技术措施并带头遵章守纪，不违章指挥。

三、认真对新进场工人与变换工种工人进行入场教育，做好经常性的安全喊话；组织班组学习安全操作规程，检查和指导班组开展安全活动与施工操作“落手清”活动。

四、经常检查安全生产情况和安全设施状况，与时制止违章违纪行为，消除事故隐患。

五、按要求进行书面的安全技术交底并检查落实情况。

六、参加对架体搭设工程、临边洞口安全防护、各类起重设备、临时用电线路的检查验收，坚持验收合格后方能使用。

七、参加项目每周或半月一次的安全检查与上级部门的安全检查，认真落实整改措施。

八、发生工伤事故立即向项目经理报告并组织抢救伤员和保护好现场。

项目安全员安全生产责任

一、负责本项目安全管理的具体工作。

二、经常学习和宣传各种安全标准，法规与制度，协助项目经理建全各项安全管理制度和各种标牌。

三、协助进行各种安全教育和安全技术交底，认真检查班组落实情况。

四、参与拟定并熟悉施工组织设计中的安全技术措施，协助项目经理逐项落实。

五、协助、组织对架体搭设工程等的部检查、验收和参加上级部门的检查、验收，认真作好记录。

六、经常检查工人遵章守纪情况和安全防护设施完善情况，与时纠正违章违纪行为和协助项目经理完善防护设施，消除安全隐患。

七、协助项目组织每周或半月一次的安全检查，认真记录并督促检查整改措施的落实。

八、参加工伤事故的调查、分析，进行事故统计上报，与时督促、检查整改措施的落实。

项目业员安全生产责任

一、协助项目经理和技术负责人拟定施工组设计（或方案）中的安全技术措施和施工临时用电方案。

二、协助项目经理检查和指导安全技术措施与施工临时用电方案的实施情况。

三、协助项目经理或工长作好安全技术交底工作。

四、作好各种安全业资料的收集和整理工作，并分类成册，写出目录，作到规化、标准化。

五、认真作好各种安全会议和安全检查的记录，并整理归档。

六、协助项目经理和工长作好安全教育并认真填写安全教育册。

七、建立现场事故档案和违章违纪与处罚的记录。

八、协助项目经理完善现场各项规章制度与各种标牌。

项目劳资员安全生产责任

一、认真贯彻“劳动法”与公司用工管理制度，协助项目经理把好“用工关”。

二、编制现场用工花名册，确保“四证”齐全，随时检查用工情况，发现问题与时报告项目经理进行纠正。

三、协助项目经理与工长进行新工人入场教育，强调劳动安全保护与遵章守纪的重要性。

四、协助工长检查工人遵章守纪情况，发现问题与时反映并协助纠正。

五、协助项目经理解决好特种作业人员的劳动保护事项，协助办理现场特殊工种人员的培训。                                                                                            考核与取证工作，确保持证上岗。

项目材料员安全生产责任

一、执行库房管理制度，确保库房防火与防盗安全。

二、按施工现场要求抓好现场与库房的材料管理，为创建标化工地作贡献。

三、经常检查现场材料堆放情况，发现安全隐患与时告诉现场负责人进行处理。

四、仓库门前设防火标志和悬挂消防器材。

五、严格安全防护器材和用品的入库验收手续，确保质量，对不合格产品应与时退换。

六、经常检查安全防护器材和用品的使用情况，与时编制补充计划报项目经理予以解决。

项目班组安全生产责任制

一、对本班组安全生产负全面责任。

二、带头并教育本班组人员遵章守纪，发现有违章违纪现象应立即纠正，对违章指挥有权拒绝。

三、向班组成员宣贯安全技术交底容，并严格按交底要求组织施工。

四、经常检查作业环境是否安全，防护设施是否完善，发现问题与时反映，争取尽快解决。

五、认真开展班组安全活动，组织学习有关操作规程、安全防护知识

各项规章制度，开展“落手清”活动，并认真作好记录。

六、发生工伤事故与时保护现场和报告现场负责人，并协助对事故的调查处理。

七、严格按宿舍管理制度管好本班组宿舍，保持室外整洁，防止火灾与触电事故发生。

项目机械员安全生产责任

一、负责项目机械设备的安全管理工作。

二、掌握机械人员情况，并登记造册连同操作证复印件一同存入资料袋。

三、设置好机械三牌（操作规程牌、岗位责任制牌、操作人员牌），经常教育机械人员遵章守纪，安全作业。

四、参与机械设备的安装、调试与检查验收工作，并收集、整理调试与验收资料入档。

五、经常检查机械安全使用状况与操作人员遵章守纪情况，发现隐患与时解决，发现违章与时纠正。

六、负责安排机械设备的维修保养工作，督促机操人员爱护机械。

七、参加上级部门组织的机械检查与安全检查，作好记录并督促、检查存在问题的整改。

八、参与机械事故的调查，分析工作，吸取事故教训，拟定并实施防措施。

- 第二章 高出坠落、物体打击

- 一、目的和依据：

为有效、与时的抢救高空坠落、物体打击所致伤病员，防止事故的扩大和减少经济损失。根据《安全生产法》和有关法律、法规，制定本项目应急救援预案。

- 二、应急物资：

1. 抢救伤员常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）与各种常用小夹板、担架、止血袋。

2. 其它应急物资，消毒药水等防护用品。

- 三、高处坠落、物体打击应急救援预案

1、现场职工发生高处坠落、物体打击事故，应就地进行抢救与呼救，并立即通知项目经理或工地负责人。项目负责人知晓发生事故后，应立即通知应急救援组进行抢救，并指示各班组立即停止作业。

2、立即拨打120救护中心与医院取得联系，并详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系，并派人到路口接应。

3、项目经理应与时通知公司安全部门，由公司安全部门通知有关保险公司到现场。

4、施工人员从高处坠落，现场解救不可盲目，不然会导致伤情恶化，甚至危与生命。应首先观察其神志是否清醒，并察看伤员着地与伤势，做到心中有数。

5、伤员如昏迷，但心跳和呼吸存在，应立即将伤员的头偏向一侧，防止舌根后倒，影响呼吸。

6、将伤员口中可能脱落的牙齿和积血清除，以免误入气管，引起窒息。

7、对于无心跳和呼吸的伤员应立即进行人工呼吸和胸外心脏按摩，待伤员心跳、呼吸好转后，将伤员平卧在平板上，与时送往医院抢救。

8、如发现伤员耳朵、鼻子出血，可能有脑颅损伤，千万不可用手帕、棉布或纱布去堵塞，以免造成颅压力增设和细菌感染。

9、如外伤出血，应立即用清洁布块压迫伤品止血，压迫无效时，可用布鞋带或橡皮带等在出血的肢体近躯处捆扎，上肢出血结扎在臂上1/2处，下肢出血结扎在大腿上2/3处，到不出血即可。注意每隔25-40分钟放松一次，每次放松0.5-1分钟。

10、伤员如腰背部或下肢先着地，下肢有可能骨折，应将两上肢固定在一起，并应超过骨折的上下关节；上肢如骨折，应将上肢挪到胸前，并固定在躯干上，如果怀疑脊柱骨折，搬运时千万注意要保持躯体平伸位，不能让躯体扭曲，然后由3人同时将伤员平托起来，即由一人托与脊背，一人托臀部，一人托下肢，平稳运送，以防骨折部位不稳定，加重伤情。

11、腹部如有开放性伤口，应用清洁布或毛巾等覆盖伤口，不可将脱出物还原，以免感染。

12、抢救伤员时，无论哪种情况，都应减少途中的颠簸，也不得翻动伤员。

13、受伤人员送医院急救时由项目经理或安全员陪同。

第三章 意外停电

- 一、目的和依据：

为了防止意外停电而引起的事故和减少经济损失。根据《安全生产法》和有关法律、法规，制定本项目部应急救援预案。

- 二、应急物资:

标示牌、手电筒、柴油发电机（必要时采用）等应急物资

- 三、停电应急救援预案:

1．砼浇捣时的应对措施

预制桩芯砼浇注时确定不留施工逢,如遇停电,采用人工拌和砼. 人工振捣时应确保砼的密实度整砼配合比，改用人工拌和混凝土配合比，砼强度等由原设计强度提高一级。

砼柱浇捣时确定在柱顶设施工缝，砼梁板浇捣时确定在轴线间的1/3梁跨设施工缝，砼现浇楼梯浇捣时确定在1/3跨设施工缝，砼浇筑到此后暂停，停电期间工人休息 ，来电后继续施工；砼施工班组浇筑，临时改为一个班组进浇筑施工进度，另一个班组进行人工拌和砼，人工振捣时应确保砼的密实度整砼配合比，改用人工拌和混凝土配合比，砼强度等由原设计强度提高一级。

2、对施工机械的处理

对滞留在搅拌机的砼、沙浆立即组织专人进机清理，防止砼硬结后损坏搅拌机。搅拌机电源闸刀处应挂上“设备清理，严禁合用”的安全警示牌。

在吊材料的塔吊，应在其吊钩的垂直下方设置一定围的警示围，防止坠物伤人。

正在运作中的机电设备应确保其在停机状态，同时挂上安全警示牌。

3、后勤保卫

后勤部门准备好晚上的照明设备、项目部食堂提前准备好晚上施工人员的夜间饭菜。安全保卫人员，加大巡视的人数围与频度。

- 第四章  触电事故

- 一、目的和依据：

为有效、与时的抢救触电所致伤病员，防止事故的扩大和减少经济损失。根据《安全生产法》和有关法律、法规，制定本项目部应急救援预案。

- 二、应急物资：

抢救伤员常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）与担架等。

- 三、急救援预案：

1、发现伤者应当机立断地脱离电源，尽可能的立即切断总电源（关闭电路），亦可用现场得到的干燥木棒或绳子等非导电体移开电线或电器。

2、项目经理或项目管理人员立即拨打120救护中心与医院取得联系（医院在附进的直接送往医院），应详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。

3、触电急救分秒必争，急救员立即就地迅速用心肺复法进行抢救，并坚持不断地进行，同是与早与医疗部门联系，争取医务人员接替接治前，不应放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏自判定伤员死亡，放弃抢救。

4、触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。因为电流作用的时间越长，伤害越重。

5、脱离电源就是要把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离，在脱离电源中，救护人员不准直接用手触与伤员，因为有触电的危险。如触电者处于高处，脱离电源后会自高处坠落，因此，要采取预防措施。

6、触电者触与低压带电设备，救护人员应设法迅速切断电源，如拉开电源开关或刀闸，拔除电源插头等；或使用绝缘工具、干燥的木棒、绳索等不导电的东西解救触电者，救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上。

7、触电者触与高压带电设备，救护人员应迅速切断电源，或用适合该电压等级的绝缘工具（戴绝缘手套、穿绝缘靴并用绝缘棒）解救触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。

8、触电伤员如意识丧失，应在10秒用看、听、试的方法，判定伤员呼吸心跳情况。

看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作;

听—用耳贴近伤员的品鼻处，听有无呼气声音；

试—试测品鼻有无呼气的气流，再用两手指轻试一侧（左或右）喉结旁凹陷处的劲动脉有无搏动。

9、若看、听、试结果，既无呼吸无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

10、触电伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按肺复法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救。①通畅气道；②口对口（鼻）人工呼吸；③胸外挤压（人工循环）。

11、触电伤员呼吸停止，重要的是始终确保气道通畅。如发现伤员品有异物，可将其身体与头部同时侧转，迅速用一个手指或用两手指交叉从品角处插入，取出异物：操作中要注意防止将异物推到咽喉深部。

12、通畅气道须取用仰头抬颌法，用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其下颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根随之抬起，气道既可通畅，严禁用枕头工其他物品垫在伤员头下，头部抬高前倾，会加重气道阻塞，且使胸外按压时流向脑部的血流减少，甚至消失。

13、在保护伤员气道通畅的同时，救护人员用放在伤员额上的手指捏住伤员鼻翼，救护人员与伤员口对口紧合，在不漏气的情况下，先连续大口吹气两次，每次1-1.5秒。如两次吹气后试测劲动脉仍无搏动，可判断心跳已经停止，要立即同时进行胸外按压。

14、除开始时大口吹气两次外，正常口对口（鼻）呼吸的吹气量不需过大，以免引起胃膨胀。吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。吹气时如有较大阻力，可能是头部后仰不够，应与时以与纠正。

15、触电伤员如牙关紧闭，可口对鼻人工呼吸，口对鼻人工呼吸时，要	将伤员嘴唇紧闭，防止漏气。

16、正确的按压位置是胸外按压效果的重要前提。确定正确的按压位置的步骤：

右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上，找到肋骨和胸肌接合处的中点；两手指并齐，中指放在中点，食指平放在胸骨下部；另一只手的掌根紧挨食指上缘，置于胸骨上，即为正确按压位置。

17、正确的按压姿势：

使触电伤员仰面躺在平硬的地方，救护人员在伤员一侧肩膀，救护人员的两肩位于伤员胸骨下止方，两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相叠，手指翘起，不接触伤员胸壁；以髓关节为支点，利用上身的重力，垂直将正常人胸骨压陷3-5厘米（瘦身者酌减）；压至要求程序后，立即全部放松，但放松时救护人员的掌根不得离开胸壁。

18、按压必须有效，有效的标志是按压过程中可以触与劲动脉搏动。胸外按压要以均速度进行，每分钟80次左右，每次按压和放的时间相等；

胸外按压与口对口（鼻）人工呼吸同时进行，其节奏为：单人抢救时，每按压15次后吹气两次，反复进行；双人抢救时，每按压五次后由另一人吹气一次，反复进行，按压吹气一分钟后，应用看、听试方法在5-7秒完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

19、若判定脉搏动但无呼吸，则暂停胸外挤压，再进行2次口对口人工呼吸，接着每5秒吹气一次（既每分钟12次）。如脉搏和呼吸均末恢复，则继续坚持心肺判定时间均不得超过5-7秒。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

20、心肺复应在现场就地坚持进行，不要为方便而随意移动伤员，如确需移动时，抢救中断不得超过30秒。

21、移动伤员或将伤员送医院时，除应使伤员平躺在担架上并在其背部垫平硬阔木板，移动或送医院过程中应继续抢救，心跳呼吸停止者要继续心肺复抢救，在医务人员未接替救治前不能中止。

22、应创造条件，用塑料袋装入砸碎冰屑做成帽状包绕在伤员头部，露出眼睛，使脑部温度降低，争取心肺脑完全复。如伤员的心跳和咀嚼经抢求均已恢复，可暂停心肺复法操作。但心跳呼吸恢复的早期有可能再次骤停，应严密监护，不能麻痹，要随时准备再次抢救。

- 第五章 中暑事故

- 一、目的和依据：

为有效、与时的抢救中暑所致伤病员，防止事故的扩大和减少经济损失。根据《安全生产法》和有关法律、法规，制定本项目部应急救援预案。

- 二、应急物资：

抢救伤员常备药品：仁丹、十滴水、藿香正气水、涂抹清凉油、酒精、担架、氧气袋。

- 三、中暑应急救援预案：

中暑类型的判断。

1、中暑类型有以下三种：

a.先兆型

在高温环境下工作一段时间后，出现大量出汗、口渴全身疲乏、头晕、胸闷、心悸、注意力不集中等症状，体温往往超过37.5℃，这时如果与时休息，离开高温环境，短时间症状就会消失。

b.轻型

凡是有先兆中暑症状并且不能继续劳动的人，属于轻度中暑，通常体温在38℃以上，脸色发白、胸闷、皮肤灼热、恶心呕吐、大量出汗、皮肤湿冷。轻度中暑者，经过治疗，一般在4-5小时身体可以恢复正常。

c.重型

通常体温40℃以上，出现昏倒或痉挛，脸色发白、胸闷、皮肤灼热、恶心呕吐。重度中暑后，一般都需要经过冶疗，不要寄希望于自动好转，以免耽误治疗，导致其它严重后果。

2、中暑急救

a.迅速转移

应将中暑者迅速移到阴凉通风的地方，解开衣服，脱掉鞋子，平卧、头部不要垫高。

b.降温

用凉水或50%酒精擦洗全身，直到皮肤发红，以促进散热，有条件的可在病人头部、腋下、腹股沟等处放置冰袋，必要时可将病人放入凉水中浸浴降温。降温时必须加强护理，密切观察休温、血压和心跳状况，当体温降到38℃左右时，应立即停止降温，以免病人虚脱。

c.补充水分和无机盐类

对能喝水的病人，应鼓励他喝足加盐凉开水或其它饮料。对不能饮水的病人，应马上送医院输液。

d.口服仁丹、十滴水、藿香正气水、涂抹清凉油等，以消毒解暑。也可采用民间刮痧法。

3、项目经理或施工员对于重型中暑人员应立即拨打120救护中心与医院取得联系（医院在附后的直接送往医院），应详细说明地点、严重程度，并派人到路口接应。

- 第六章  坍塌事故

- 一、目的和依据：

为有效、与时的抢救坍塌所致伤病员，防止事故的扩大和减少经济损失。根据《安全生产法》和有关法律、法规，制定本项目部应急救援预案。

- 二、应急物资：

抢救伤员常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）与各种常用小夹板、绳子、安全带、担架、止血袋、氧气袋，起重机设备等。

- 三、坍塌事故应急救援预案:

1. 事故发生立即组织人员对伤者进行抢救,想尽一切办法第一时间抢救出伤员.

2.事故发生后项目经理或项目管理人员立即拨打120救护中心与医院取得联系（医院在附近的直接送往医院），应详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。

3、抢救休克的伤员：

①休克伤员的症状是：皮肤苍白或发青，咬舌、品齿不清，发冷，皮肤潮湿或出汗，瞳孔放大，眼睛凹陷；恶心、擅抖、品渴；心脏跳动加快；

②抢救方法：a.可把休克的伤员（头部、胸部、腹部或大腿处骨折者除外）双腿抬高离地面0.2-0.3米，让其背部朝下躺着，再使用合适的物体把双腿垫起。这样，能使血液顺畅地流动，达到各器官维持生命所必须的程度。b.如果休克的伤员呼吸困难，应让其斜倚或侧卧，使其呼吸顺畅。c.如果伤员有一只腿受伤，可将另一只腿垫高直至使其它器官获得维持生命所必须的血液。d.如果伤员出现呕吐，应让共侧卧，并给些饮料。

4、抢救骨折者：

①骨折包扎应包括包扎骨折处的肌肉、健、血管和韧带。

②有的骨折容易发现，有的骨折在皮肤的肌肉里面不容易发现，应通过观察伤员的肢体组织有无变形和伤员自我感觉来判断。

③处理骨折的主要方法是把骨折断面加以固定，并在较长时间保持良好的固定状态。简易固定方法有：a.就地取材，如使用薄木板，笔直的棍棒等。b.护垫用布或毛巾，放于薄木板和伤品之间。c.两片薄木板之间领带或布条系紧。d.不能用绷带正对伤品包扎。

5、止血：

①对一般流血伤品的控制：a.把伤品的衣服移开。b.用无菌或消过毒的纱布、清洁干净的吸收性能好的材料放于受伤肢体部位，并系紧。

c.如伤品在手上，应使用清洁干净的吸收性能好的材料止血。

②控制严重的出血，如果伤员伤品流血严重，应在“挤压处”进行

直接挤压。这样能阻止动脉直接向伤品供血，如果血从下胳膊处的伤品流出，可直接挤压上胳膊处，即抓住伤员的胳膊上部，挤压侧。如血从腿部的伤品流出，挤压点在大腿根部。

- 第七章  机械伤害

- 一、目的和依据：

为有效、与时的抢救机械伤害所致伤病员，防止事故的扩大和减少经济损失。根据《安全生产法》和有关法律、法规，制定本项目部应急救援预案。

- 二、应急物资：

抢救伤员常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）与各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。

- 三、机械伤害应急救援预案：

1、发生机械伤害后，在医护人员没有来到之前，应检查受伤者的伤势，心跳与呼吸情况，视不同情况采取不同的急救措施。

2、对被机械伤害的伤员，应迅速小心地使伤员脱离伤源，必要时，拆卸机器，移出受伤的肢体。

3、对发生休克的伤员，应首先进行抢救。遇有呼吸、心跳停止者，可采取人工呼吸或胸外心脏挤压法，使其恢复正常。

4、对骨折的伤员，应利用木板、竹片和绳布等捆绑骨折处的上下关节，固定骨折部位；也可将其上肢固定在身侧，下肢与下肢缚在一起。

5、对伤品出血的伤员，应让其以头低脚高的姿势躺卧，使用消毒纱布或清洁织物覆盖伤品上，用绷带较紧地包扎，以压迫止血，或者选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布巾等。对上肢出血者，捆绑在其上臂1/2处，对下肢出血者，捆绑在其在腿上2/3处，并每隔25-40分钟放松一次，每次放松0.5-1分钟。

6、对剧痛难忍者，应让其服用止痛剂和镇痛剂。

采取上述急救措施之后，要根据病情轻重，与时把伤员送往医院治疗。在职转达送医院的途中，应尽量减少颠簸，并密切注意伤员的呼吸、脉搏与伤品的等情况。

- 第八章 有毒气体、食物中毒

- 一、目的和依据：

为有效、与时的抢救有害气体、食物中毒所致伤病员，防止事故的扩大和减少经济损失。根据《安全生产法》和有关法律、法规，制定本项目部应急救援预案。

- 二、应急物资：

1. 抢救伤员常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）与各担架、止血袋、氧气袋。

- 三、应急救援预案：

1、立即通知全体职工停止就餐，并由厨师、现场安全员立即封存食堂所有可疑食物、配料，听候卫生防疫部门的检验。

2、将伤员立即脱离危险地方，组织安全员、急救员进行抢救。

3、项目经理立即拨打120救护中心与医院取得联系，详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应；随即应报告主管部门与公司。

4、中毒局势得到控制后，与时协助有关部门对封存样本进行化验。

- 第九章  火灾事故

- 一、目的和依据：

为与时、有效的防止事故的扩大和火情的传播和蔓延，减少经济损失。根据《安全生产法》和有关法律、法规，制定本项目部应急救援预案。

- 二、应急物资：

1、抢救伤员常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）与各种常用小夹板、担架、止血带、氧气袋。

2、干粉灭火器20只、石棉布

- 三、应急救援预案:

预案一：火势猛，项目部无力扑灭时

1、工地起火发现火势猛，项目部无力扑灭时，应由电工立即切断总电源；项目经理应立即报警（119）。

2、由施工员对火灾附近区域所有人员进行疏通，并由各班组负责清点本班职工。对缺人员应立即查找去处，报告项目经理。

3、消防队救出伤员外，将伤员立即脱离危险地方，安全员组织人员进行抢救。

4、项目经理立即拨打120救护中心与医院取得联系，详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。

预案二：火势刚起，项目部有能力扑灭时

1、现场火势刚起时，要立即组织现场人员进行扑救，救火方法要得当,灭火前必须先切断蔓延材料，针对不同类型，采用不同灭火方法。

1).油料起火可用泡沫灭火器或采用隔离法压灭火源不宜用水扑救。

2).电气设备起火时，应尽快切断电源，用二氧化碳灭火器灭火，千万不要盲目向电器设备上泼水，这样容易造成触电、短路爆炸等并发性事故。

3).如果化学材料起火，更要慎重，要根据起火物性质选择灭火方法，同时要注意救火人员的安全，防止中毒。

4）密闭的地下室起火时采用窒息灭火法，这些部位发生火灾的初期，在火场上运用窒息法扑灭火灾时，可采用石棉布，浸湿的棉被、帆布、海草席等不燃或难燃材料覆盖燃物或封孔洞；利用建筑物原有的门以与生产设备上的部位，阻止新鲜空气流入，以降低区氧气的流量，从而达到窒息灭火的目的。采取窒息法灭火后，必须确认火已熄灭时，方可打开孔洞进行检查，严防早打闭的房间或生产装置，而使新鲜空气流入燃烧区，引起新的燃烧，导致火势猛烈发展。

5）扑救各种固体、液体和气体火灾采用隔离灭火法，就是将燃烧物体与附近的可燃物质与火源隔离或疏散开，使燃烧失去可燃物质而停止。采取隔离灭火法的具体措施有：

a.将燃烧区附近的可燃、易燃、易爆和助燃物质，转移到安全地点。

b.关闭阀门，阻止气体、液体流入燃烧区。

c.设法阻拦流散的易燃、可燃液体或扩散的可燃气体。

d.拆除与燃烧区相毗连的可燃建筑物，形成防止火势蔓延的间距。

2、现场火险扑救时，工长判断要准确，当不能马上扑灭的要与时报警，请消防部门协助灭火。在消防队到现场后，工长要与时而准确地向消防人员提供电器、易燃、易爆物的情况。

8、火灾区如有人等，要尽快组织力量，设法先将人救出，然后再全面组织灭火。

9、灭火以后，要保护火灾现场，不得留有暗火，并设专人巡视，以防死复燃。保护火灾现场是查找火灾原因的重要措施。

预案三：火灾区人员急救措施

1.保持镇静。明辨方向。突遇；火灾，面对烈火浓烟，首先要强令自己保持镇静，迅速判断危险地点和安全地点以决定逃生办法。撤离时要注意，朝明亮处或外面空旷地方跑．要尽量往楼层下面跑，若通道已被烟火封阻，则应通过阳台、气窗等往室外逃生或跑到屋顶等待救援。

2. 简易防护，捂鼻匍匐。逃生时经过充满烟雾的路线，要防止烟气中毒、预防窒息，可采用湿毛巾、品罩捂鼻、匍匐撤离的办法。

3.善用通道，莫入电梯。发生火灾时，要根据情况选择进入相对较为安全的楼梯通道。在高层建筑中，普通电梯的供电系统在火灾时会断电或因热的作用电梯变形而使人被困在电梯，同时由于电梯井犹如上下贯通的烟囱，有毒烟雾会直接威胁被困人员的生命安全。因此，千万不要乘普通电梯逃生。

4. 缓降逃生。滑绳自救。高层公共建筑一般都设有高空缓降器或救生绳，人员可以通过这些设施安全地离开危险的楼层。在没有专门设施、安全通道又已被堵和救援人员不能赶到的情况下。你可以迅速利用身边的绳索或床单、窗帘、衣服等自制简易救生绳，并用水打湿，从窗台或阳台沿绳缓滑到下一楼层或地面，安全逃生。

5.避难场所，固守待援。假如用手摸房门已感到烫手：可采取自创避难所、固守待援的办法。首先关紧迎火的门窗，打开背火的门窗，用湿毛巾、湿布塞堵门缝，或用水浸湿棉被蒙上门窗．然后不停地用水淋透房间，防止烟火渗入。固守在房，直到救援人员到来。

6. 暴露自己，寻求援助。被烟火围困无法逃离的人员，应尽量站在阳台、窗品等易于被人发现且能避免烟火的地方呼救。在白天向窗外晃动鲜艳衣物，或外抛轻型耀眼的东西；在晚上可以用手电筒不停地向外闪动或者敲击东西，与时发出求救信号，引起救援者的注意。

7. 火若烧身，切勿惊跑。火场上的人如果发现身上着了火，千万不可惊跑或用手拍打，因为跑或拍打时会形成风势，助长火势。当身上着了火时，应赶紧脱衣服或就地打滚压灭火苗，与时跳进水中或让人向身上浇水、喷灭火剂

- 第十章  传染病事故

- 一、目的和依据：

为有效、与时的抢救传染病所致伤病员，防止事故的扩大和防止疫情的传播和蔓延，减少经济损失。根据《安全生产法》和有关法律、法规，制定本项目部应急救援预案。

- 二、应急物资：

抢救伤员常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）等。

- 三、应急救援预案

1、对与传染病人或疑似病人直接接触人员或根据流行病学调查和现场情况由卫生防疫人员综合评定的人员进行重大观察和隔离。

2、项目负责人发发现符合实施重点观察人员，应在半小时报告市疫病预防控制机构（或拨打120）和市主管部门与公司负责人。

3、与时为相关人员配备全套隔离用具，做好个人防护。

4、可疑疫点的人、动物和物品应留在原地，严禁移动或外出。

5、听候并积极配合防疫部门的处理。

6、按有关规定设置警戒围。

7、落实24小时值班和保障人员。

8、项目部应负责配合相关单位做好可疑疫点的后勤保障工作。

9、疫点的人员生活垃圾每天消毒后，由环卫部门用专车运至指定的焚烧炉与时焚烧。