校园网络数字视频监控实现措施

作者：聂小峰

一、学校网络数字视频监控系统建设趋势：

近年来，学校的安全问题逐渐成为师生及家长关注的焦点，一方面在各类考试中考生的违纪舞弊行为越来越多，采用的手段越来越先进，光靠单一的监考老师根本就照顾不过来；另一方面来校园失窃现象不断的频繁发生，让很多学校的师生都感到有加强治安监控的必要，尤其是加强课间、放学无人时的监控。

为此将校园数字视频监控系统的建设提到日程上来有助于使学校的安全防范工作真正达到了人防、物防、技防的全面结合,使学校的安全得到了足够的保障，给校园管理、安全防范带来更大的便利。

二、学校网络数字视频监控系统实现方式：

视频监控在不断的发展,技术也在不断的提高，由原来的模拟视频监控系统发展到今天性能稳定、功能强大、性价比较高的网络数字视频监控系统。

校园网络数字视频监控系统是利用现有的校园网络，对整个校园的教学楼、办公楼、实验楼、图书馆、学生宿舍、学生食堂、校园的主要出入口及重要公共场所进行监控。
    在各个出入口及楼道安装红外一体化彩色摄像机，校园的大门口及公共场所安装带云台红外一体化彩色摄像机或智能球摄象机。（备注：选用红外摄像机主要是为了晚上的安全）。所有摄像机的视频监控图像将通过校园内已建成的校园网传送到各个校领导的办公机上（包括校长办公室、保卫处等），校领导只要输入正确的用户名和密码，既可看多达16路的实时图像，并能够对图像进行控制、录像、回放。可以实现一点对多点，多点对多点，多点对一点的实时监控。它采集前端摄像机的视频图像并压缩（可以将视频图像直接存储到本地硬盘上），通过校园网络传输到网络监控中心，并将其存储在网络中的硬盘上。在监控中心学校领导可以通过电视墙可以轻松的查看各个监控地点情况。上级领导可以不出自己的办公室，通过网络就能更够清晰的看到监控现场。由于采用了特定开发的嵌入式数字视频监控主机，极大的提升了系统的稳定性、可靠性、灵活性、实用性，从而使系统具有强大的扩展性，只要升级软件，就可以提升整个系统的功能，使整个系统保值。

在视频监控系统中，主要的信号有两种，一个是视频信号，另一个是控制信号。其中视频信号是从系统前端的摄像机将图像传送到视频监控系统的控制中心；而控制信号则是从控制中心向前端的摄像机（包括镜头）、云台等受控对像发出控制命令。并且，从控制中心发出向前端的控制信号，一般又是通过设置在前端的解码器解码后再去控制摄像机和云台等受控对像的。

在视频监控系统中，视频信号的传输主要是从前端摄像机到监控中心的传输。在视频监控系统中，传输方式主要根据传输距离的远近、摄像机的数量以及其他方面的因素来决定选用适合的传输设备。当摄像机的安装位置距离监控中心较近时（800米之内）采用普通的视频线缆；当摄像机的位置距离监控中心较远时，往往采用射频有线传输或光纤传输；当距离更远且布线不方便时，则可以采用宽带或窄带传输图像。

在视频监控系统中，控制中心对前端采集传送的图像，一般都不是用与摄像机相同数量的监视器一一对应的显示．而是按一定的比例，用几台监视器轮流切换（自动或手动）显示各路摄像机的图像信号。根据摄像机数量的不同可以用一台监视器（显示器）切换或同屏显示４／９／１６或更多摄像机的图像．

三、学校网络数字视频监控系统示意图：

四、学校网络数字视频监控系统组成说明：

视频监控系统的构成：包括前端部分、传输部分、控制处理部分、终端显示部分。

前端摄像部分

视频监控系统前端由摄像机、镜头、云台、解码器、红外灯、支架、护罩等部分组成。

摄像是防盗监控/监视系统的前沿部分，是整个系统的“眼睛”。它安装在被监视场所的某一位置上，使其视场角能覆盖整个被监视的各个部位。有时，被监视场所面积较大，为了节省摄象机所用的数量、简化传输系统及控制与显示系统，在摄象机上加装电动变焦（变倍）镜头，使摄象机所能观察的距离更远、更清楚，同时还把摄象机安装在全方位电动云台上，通过解码器的控制，可以使云台带动摄象机进行水平和垂直方向的旋转，从而使摄象机能覆盖到的角度、面积更大，摄像机把它监视的内容变为图象信号，传送给控制中心的监视器上。

摄像机是整套视频监控系统的成像部分，摄像机分为：高清晰彩色摄像机，低照度摄像机（照度在0.05以下），红外光敏感型摄像机（和红外灯一起使用），红外摄像机（红外一体化彩色摄像机），智能球（将摄象机、镜头、云台、解码器等集成在一起）。

在视频监控系统，摄像机是整套监控系统的眼睛。摄像机将采集的视频图像传送到监控中心。在视频监控中，选择什么样的摄像机（镜头）主要根据所要监控物体的远近距离、范围、图像的清晰度、需要夜间监控以及其他方面的因素来决定。当要监控的区域在室外且需要２４小时监控，那么可以选用红外一体化彩色摄像机，如果是在楼道监控或房间等室内２４小时监控，可以采用室内用红外一体化彩色摄像机；监控的范围在40米以上，可以采用以１６倍或２７倍一体化摄像机；监控的范围在40米以内选用彩色摄像机配8mm/16mm（可以是广角镜头）使用．室内外护罩／云台／解码器可以根据实际情况选择相应的设备．

传输部分

传输部分就是系统图象信号、声音信号、控制信号等的通道。目前防盗监控/监视监控系统多半采用屏蔽视频线缆传输视频图像。如果在摄象机距离控制中心较远的情况下，采用光纤传输。一般传输的距离较近，可采用视频线缆传输的方式，也就是75欧姆的视频同轴电缆。对图象信号的传输重点要求在图象信号经过传输系统后，不产生明显的噪声、失真（色度信号与亮度信号均不产生明显的失真），保证原始图象信号（从摄象机输出的图象信号）的清晰度和灰度等级没有明显下降等。线缆的选择：当视频监控系统中的摄像机数量较少，且传输距离不超过500米时，可以采用普通的SYV75-5视频线缆；当摄像机数量较多，且传输距离在1000米以内，可以采用SYV75-7的视频线缆；当传输距离超过1000米，应采用光纤传输视频图像。

控制显示及记录部分

控制部分是整个系统的“心脏”和“大脑”，是实现整个系统功能的指挥中心。显示及记录部分有几台或多台显示器（监视器）、数字视频监控主机等设备组成。在防盗监控/监视系统中，特别是在有多台摄象机组成的防盗监控系统中，一般都不是一台显示器对应一台摄象机进行显示，而是通过数字视频监控主机几台摄象机采集的图象信号进行采集压缩显示在一台显示器上，可以是单路面、四画面、九画面、十六画面，每个小画面显示一个摄象机的图象；监控主机实现对前端视频图像的采集、压缩、画面处理，画面分割、画面切换，视频移动报警、录像、回放检索，云台镜头的控制，并将视频图像实时的显示在显示器上。视频监控主机把所有的录像资料存储到硬盘上，并能够根据不同时间不同日期不同摄像机编号进行回放检索。

五、学校网络数字视频监控系统特色：

学校网络数字视频监控系统建设方式具有智能化、现代化、数字化与网络化相结合的特点，集先进的数字监控与成熟稳定的网络监控于一体，具备以下几个主要功能：

- 数字视频监控系统是在先进的计算机上集成，设备简洁，可靠性高；

- 数字视频监控系统具有更高的图像质量：由计算机显示器显示，图像分辨率达1280x1240，真彩24位，高分辨率，高清晰度，高画质；

- 视频监控系统网络传输效果更好：可基于lan/wan/isdn/pstn 等多种网络媒介进行远距离传输多路图像信号，以特种加密的数据包向整个网络组播，每个节点的网络用户一经授权均能轻易实现远程监控，且能保证图像质量；

- 安全可靠：系统智能化，自动记录每一个登陆系统的人员，有多个安全防范等级，能有效的防范内部人员作案；

- 操作系统：采用计算机中文视窗Win2000操作平台，可支持各种软、硬件的扩展，随着计算机升级而升级；操作简单到只要一按电源开关即可，全自动进入监视状态，一经设置，每个远程监控人员可同时对多处进行监控；

- 录像方式：可多个硬盘循环录制；

- 可单帧单画面/多画面同时回放检索、连续回放，画面质量可靠，多检索点，可根据文件类型摄像机型号及文件的年月日时分秒进行所要的画面检索，还可以进行远程检索；

- 编辑：支持多种软件，可对图像的每一帧画面进行多次编辑、修复、打印；

- 智能报警：智能报警，即可将报警后的图像录入，也可将报警前的内容录下来；

- 维修方便：基本无需维修/仅需定期维护；

- 性价比好：经济，原有设备不至浪费，轻松升级软件，可在相当长的时间内不被淘汰。