六国化工合成氨尿素项目煤筒仓及储运工程

滑模施工安全文明施工专项技术措施及应急救援预案

一、编写依据

1、六国化工合成氨尿素项目煤筒仓及储运工程施工图

2、本工程《施工组织设计》;

3、《建筑施工手册》第二版;

4、《滑动模板工程技术规范》GB50113-2005

5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

6、《液压滑动模板施工安全操作技术规程》JGJ65-89

二、结构概况及特点

1、概况

本工程主要为8个煤筒仓储库,其中1-3号库一组,4-8号库为一组,▽-0.5米以上为钢筋混凝土筒体结构,筒体外直径为23.32米,内径为22.62米,筒顶标高为38米,筒体壁厚为350米米.

2、 主要特点

1)该工程主体为8个直线式排列的钢筋混凝土筒仓结构,高度 较高且直径较大,属高耸构筑物,适宜采用滑模施工工艺施工.但垂直运输量大,高处作业工期长,安全风险大.

2)本工程滑模施工期间正处6-8月份,须经历一个雨季和高温炎热天气,须做好季节施工的有关安全准备工作.

3)施工难度 大:本工程施工难度 主要集中在施工连续性较强,垂直运输量大,施工人员长期处于高空作业,必然有上下交叉作业施工情况.

根据以上因素的存在,在安全技术措施方面需要特别注意,特编制本滑模施工安全专项措施.

三、 安全文明施工及环保措施

3.1、 HSE管理措施

3.1.1 管理方针及目标

1)管理方针

在施工管理中,我们要始终如一的坚持“安全第一、预防为主”的安全管理方针,以安全促生产,以安全保目标.

2)管理目标

管理目标

符合国家JGJ59-99标准要求,综合得分85分以上(优良)

死亡事故及重伤事故为零

损失工作日工伤事故为零

重大交通事故为零,无重大机械设备事故

重大火灾事故为零

无重大环境污染事故

有效防止职业病发生

3.1.2安全管理制度

(1)安全技术交底制

根据安全措施和现场实际情况,各级管理人员需亲自逐级进行书面交底,并履行交接双方签字手续.

(2)班前捡查制

区域责任工程师和专业安全工程师必须督促与检查安全防护措施是否落实.

(3)外脚手架、垂直运输设备安装验收制

大中型设备安全实行验收制,凡不经验收的,一律不得投入使用.

(4)周一安全例会制

项目部每周一组织全体工人进行安全教育,对上一周安全方面存在的问题进行总结,对本周的安全重点防护和注意事项做详细的交底,使全体员工心中有数,达到“三不伤害”的目的,从意识上时刻绷紧安全这根弦.

(5)定期检查与隐患整改制

项目部每旬组织一次安全生产检查,对查处的安全隐患必须制定(定时间、定人员、定经费)措施,并做好安全隐患整改后的验证记录.

(6)管理人员实行年审制

每年由公司统一组织进行,加强施工管理人员的安全考核、安全意识,避免违章指挥.

(7)实行安全生产奖罚制与事故报告制,危急情况停工制:

一旦出现危及职工生命财产安全的险情,要立即停工,同时,立即报告有关部门,及时采取措施排除险情.

特殊工种作业时,必须持有上岗操作证,严禁无证操作.

3.1.3安全防护措施

1)本工程安全防护工作的重点是:

(1)高空施工防坠落;

(2)滑模平台外檐安全防护等;

(3)各种电动工具、施工用电的安全防护等;

(4)立体交叉施工作业防物体打击措施.

2)防护方案

(2)临边防护

在滑模平台周边设防护栏杆.防护栏杆由上下两道横栏杆及栏杆柱组成,上杆距地高度 为1.2米,下杆距地高度 为0.6米,底部设150米米高模板挡脚板,横杆长度 大于2米必须设置栏杆柱.栏杆柱应与平台外钢圈可靠连接,以防栏杆倾覆.

(3)洞口防护

边长为25-50厘米的洞口,用坚实的木板盖,盖板应能防止挪动、移动,并设有标识.

边长为50-150厘米的洞口,四周设防护栏杆,具体做法同临边防护.边长大于150厘米的洞口还应铺设安全网.

建筑物周边设置3米宽外围架,外围架设安全平网一道.在主要出入口处设防护通道.防护通道长度 大于6米,宽度 大于洞口50厘米,两侧用密目安全网封闭,上部设置两道δ=5厘米厚木板防护,两道防护层间的距离为50厘米,再在上面满铺一层δ=4米米厚钢板.

为确保工程施工安全,在现场设立足够的标志,宣传画、标语、指示牌、警告牌等.

(4)外脚手架安全防护

筒外上人梯脚手架外侧满挂密目式安全网,脚手架外均设剪刀撑加固,剪刀撑呈45°- 60°斜角,并用水平拉撑和筒体库壁焊牢,拉撑的间距不大于6米,上人踏步板设置防滑条.严格控制脚手板上的荷载,绝对禁止超载使用.若遇有立杆沉陷或悬空,节点松动,架子歪斜、杆件变形,脚手板损坏等问题,在问题未解决之前,应停止使用上人梯架.

3.2 文明施工管理措施

3.2.1成立“安全文明”施工领导小 组

组  长:项目经理

副组长:安全经理、施工经理、项目总工

组   员:各专业工长

3.2.2 施工现场管理措施

1)统一领导,明确责任

按“谁施工,谁负责”的原则,实行统一领导,分工负责,实行分区包干制.由各区责任人负责本区域的文明施工管理.

2)贯彻执行现场材料管理制度

(1)严格按照施工平面布置图堆放原材料.半成品、成品及料具应堆放整齐,并有标识.

(2)现场做到工完场清,余料要堆放整齐.

3)落实现场机械管理制度

(1)现场机械必须按施工平面布置图进行设置与停放.

(2)机械设备应洁净,标识明确.

4)施工现场场容要求

(1)施工现场的出入口按要求美化布置,设置安全宣传标语和警示牌.

(2)现场要加强场容管理,要做到“五有”、“四净三无”、“四清四不见”、“三好”、“四整齐”,实现良好施工秩序.

(3)组织专人对施工所用场地及道路应定期维护、清扫、洒水、降低灰尘对环境的污染.

3.3 安全用电管理措施

3.3.1 临时用电操作,必须是专业电工,并有电工操作证.

3.3.2 操作人员必须有齐全的劳保用品,如绝缘鞋、绝缘手套等.

3.3.3 操作人员应定期对线路、设备、电器进行全面检查维护,特别是接地工作,并认真填写电工巡视维修记录.

3.3.4任何电气操作、维修、倒闸、开关必须有两人在场,一人操作,一人监护.

3.3.5 做好断电、送电、配电箱上锁,用电警示牌标识工作.

3.3.6搞好安全用电培训工作,各类用电人员熟练撑握安全用电的基本知识和机械设备的性能.

3.3.7使用机械设备前认真检查电气设施和保护装置,严禁机械设备带病运行.

3.3.8搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源,并作妥善处理后进行.

3.3.9 当临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计.临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施.

3.3.10 各类用电人员应做到:掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;使用设备前必须检查电气装置和保护设施是否完好;停用的设备必须切断电源,锁好开关箱;负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱.发现问题,及时报告解决;搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行.

3.4 防雷措施

3.4.1 本工程滑模因设有三台塔式起重机,其平台最高点均在塔吊防雷装置保护覆盖范围,因此,可不安装临时防雷接闪器.滑模平台为整体钢结构平台,可采用一根6米米2橡胶铝芯线作专门引下线,接地体采用∠45×45镀锌角铁,角铁埋地3米,引下线的上端与滑模平台可靠连接,随滑模平台上升,下端与接地体连接.

3.4.2 防雷装置的引下线,在整个施工中应保证其电气通路,不能随意拆除.

3.4.3 雷雨天施工时,所有露天高空作业人员应撤离至地面,人体不得接触防雷装置.

3.5 防火措施

3.5.1 每个滑模操作平台上设置两个2千克干粉灭火器,分别放置在滑模平台的入口和下至吊架的入口处,放置处不能堆放材料,便于取用;操作平台不应存放任何易燃物品,对使用过的油布、棉纱等应及时回收,妥善保管.

3.5.2 在操作平台上使用明火或电(气)焊时必须采取防火措施,并经专职安全人员确认后再进行施工.

3.5.3 平台上放置的材料、设备、管线应整齐有序,留有通道;上人马道要随滑随安,随时畅通,以便消防及人员疏散.

3.5.4 施工现场设置专人负责消防工作,贯彻执行消防法律、法规,并经常对现场的消防器材进行检查.

3.6 安全操作规程

3.6.1 施工现场安全规程

1) 完善安全开工准备工作,提供开工条件:

(1)制定各项安全生产规章制度 和保证施工安全的各项措施.

(2)施工组织设计和各专项安全施工组织设计(或安全技术措施方案)按规定程序进行审批,并报甲方、监理单位审批.

(3)按规定要求配备具备职业资格的施工人员.

(4)按《中华人民共和国建筑法》的规定为作业人员办理意外伤害保险.

2) 施工现场进行封闭管理并实行围挡作业.围挡材料选用金属板材等硬质材料,围挡高度 一律大于1.8米.出入口设置有关标志牌,配备门卫人员并建立门卫制度 .禁止与施工作业无关的人员进入现场.

3) 施工作业区和办公、生活区进行明显划分,有隔离和安全防护措施.

4) 施工现场内场地应平整,有良好的排水措施,不得有大面积积水.现场道路应有硬化措施且保持畅通.

5)施工现场的工具、构件、材料等的堆放,必须按照总平面布置图规定的位置放置.各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放整齐并设置标志牌,堆放高度 不得超过1.5米.

6)施工不得在高、低压电力线路下方施工.不得在高、低压电力线路的下方搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、材料及其他杂物等.

7)施工现场采取的各种安全防护措施,应符合施工组织设计或专项安全技术措施的要求,并由专业人员搭设或安装.搭设或安装完毕,施工负责人应组织有关人员验收,合格后方可投入使用,并保持记录.

8)施工现场的坑、沟、梯架进出口及高处临边等危险作业处,应按规定设置安全防护设施,挂设符合规定的各类安全标志牌,夜间设红灯警示.

9)滑模操作平台在滑升等过程中半成品及机具设备(包括钢筋、埋件、支承杆、未入模的砼、焊机、氧气焊设备等)不得集中堆放,每平方米不得超过1.2t,在滑模施工前用告示牌悬挂在平台入口醒目处,以告知所有施工人员知道.

10)施工现场必须设置符合要求的安全通道,供作业人员通行.安全通道必须保持畅通,设置规定的标志并提供安全和足够的照明.

11)施工现场各种安全防护设施、安全标志和警示牌等,不得擅自拆动.确因作业需要临时拆动的,应经施工现场负责人同意并采取相应措施,方可拆除.作业完毕,立即恢复原状.

12)安全管理应严格执行分部(分项)安全生产技术交底制度 .指挥生产的人员在向班组分配生产任务时,必须同时向他们进行安全技术书面交底.

3.6.2 操作人员安全规程

1)参加施工作业的一切作业人员,都要熟知本岗位的安全生产职责和安全技术操作规程,经过本工种安全技术操作规程的培训、教育,并考核合格后方可上岗.

2) 参加施工作业的人员必须经体检合格,有妨碍作业的疾病和生理缺陷者不得上岗作业.从事腐蚀、粉尘、放射性和有毒作业,要有防护措施,操作人应定期进行体检.

3)施工现场的有关管理人员,应获得建设部施工企业岗位职业资格证书.在施工管理过程中,应带头严格执行国家、行业及本省有关建设施工安全生产的法律、法规、标准、规范,严格执行本安全技术操作规程,不违章指挥,并监督、检查作业人员执行本安全技术操作规程.

4)电工、金属焊割(气焊)工、登高架设作业人员、各种起重设备的装拆和操作人员、各种机动车辆司机等特种作业人员,必须经过国家和行业规定的专门培训,考试合格并获得特种作业人员操作证后,方准独立操作.

5)作业人员调换工作岗位时,应接受新岗位安全技术操作规程的培训教育;从普通工种调换为特种作业工种的人员,还必须经过国家和行业规定的专门培训,考试合格并获得特种作业人员操作证后,方准独立操作.

6)参加施工作业的一切人员,必须遵守安全生产纪律,必须戴好安全帽进入施工现场,在作业岗位严格遵守本安全技术操作的有关规定,安全上岗,不违章作业,不擅离工作岗位,不乱串工作岗位,严禁酒后作业,并按规定穿衣着鞋,正确使用、保管个人安全防护用品.

7)参加作业的人员在施工现场行走,应走安全通道,禁止攀爬脚手架、垂直运输设备架体、模板支撑和钢筋骨架等上下;禁止用大步跨跃或跳跃等方式进入脚手架作业层面;禁止在未铺设脚手板的脚手架上作业或行走.

8)作业人员享有对安全生产的知情权、建议权、紧急避险权和人身保障权,并有权拒绝执行违反本规程的作业命令.

3.6.3 机电设备安全规程

1)进入现场的机械设备、电动工具必须保证其机械、电气安全性能、安全防护装置符合有关安全标准的要求,并报监理单位验收合格,符合安全使用条件后,方可投入使用.

2)施工现场使用起重机械设备,必须按规定由专业技术人员编制专项装拆方案及安全技术措施,并履行签字审批手续.

3) 起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行,并应有专人定期进行维修保养和按规定定期检查其电气绝缘性能.对达不到安全要求又不能修复的机电设备,必须立即停用,并予以报废处理.

4)作业场所场地应平整无障碍,机电设备旁应留有符合规定的作业和维修空间,作业通道应保持畅通,不得堆放材料、杂物.并应符合消防安全要求.

5)机电设备的管理应做到“定人、定机、定设备”,严禁不具备专业资格的人员操作机电设备.

6)机电设备使用前,应检查电源线和安全防护装置、机械、仪表、工具等.电源线破损或安全防护装置缺损和失效的,未经专业人员更换、修复,不得投入使用.工作结束,应切断电源并锁好开关箱.小 型手持式电动机工具应交保管室保管.

7) 施工机械和电气设备、小 型电动工具不得带“病”运转和超负荷作业.操作中发现异常情况应立即停机检查,禁止在设备运转时进行擦洗和修理,作业中严禁将头、手等伸入机械行程范围内.修理应由专业人员按照原厂说明书规定的条件或有关标准、规范进行,不得任意使用代用部件或改装、改造.

8)施工现场机电设备、小 型电动工具必须按照出厂说明书规定的技术性能、承载能力、使用条件和本规程的有关规定,正确操作,合理使用,严禁超载作业或任意变更、扩大使用范围.按规定需定期检验检测的仪表和有关安全装置,应经具有法定检验检测资格的单位定期检验检测,否则不得使用.

9)行灯电压不得超过36V,电源线应使用橡胶软电缆,必须选用自耦式安全电压变压器.

10)受压容器应有安全阀、压力表,并避免曝晒、碰撞;氧气瓶严防沾染油脂;乙炔发生器、液化石油气,必须有防止回火的安全装置.

3.6.4 高处作业及登高架设作业安全规程

1)从事高处作业及登高架设作业的人员要定期体检.经医生诊断,凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高处作业及登高架设作业的人员,不得从事高处作业及登高架设作业.

2)高处作业及登高架设作业前,必须对有关防护设施及个人安全防护用品进行检查,不得在存在安全隐患的情况下强令或强行冒险作业.

2)作业时衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋,在没有防护设施的高空施工,必须按规定使用安全带,安全带必须高挂低用,挂设点必须安全、可靠.

3)高处作业所用材料要堆放平稳,不得妨碍作业,并制定防止坠落的措施;使用工具应有防止工具脱手坠落伤人的措施;工具用完应随手放入工具袋(套)内.上下传递物件禁止抛掷.

4)遇有恶劣气候(如风力在六级以上)影响施工安全时,禁止进行露天高处、起重及登高架设作业.

5)使用梯子登高作业,梯子不得缺档,不得垫高使用,如需接长使用,应有可靠的连接措施,接头不得超过一处.梯子横档间距以300米米为宜.使用时上端要固定牢固,下端应有防滑措施.

3.6.5 季节性施工安全规程

1)暴雨、台风前后,要检查工地各项临时设施,以及脚手架、机电设备、临时用电线路等,发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象,应及时修理加固;有严重危险的,应立即排除.

2)塔吊、上人梯架、滑模平台等高耸构筑物施工,应按规定设置避雷装置.机电设备的电器开关,要有防雨、防潮设施.

3)施工现场的道路、露天使用的机械设备基座、脚手架基础等应有良好的排水措施并必须加强维护.安全通道、脚手架斜道的脚手板应有有效的防滑措施.

3.7 环境保护措施

3.7.1 环境管理目标

1)噪音排放达标:结构施工,昼间<70dB,夜间<55dB

2)防大气污梁达标:施工现场扬尘达到国家二级排放规定.

3)生活及生产污水达标:污水排放符合《国家规定标准》.

4)防止光污染:夜间照明不影响周围社区.

5)施工垃圾分类处理,尽量回收利用.

6)节约水、电、纸张等资源消耗,节约资源,保护环境.

3.7.2 防止施工扰民措施

施工污染主要包括三方面:大气污染、水污染和噪音污染.这三方面也是对居民正常生活带来干扰的主要原因.

我们将采取以下措施防止施工扰民:

1)减少大气污染的措施

(1)对现场细颗粒材料运输,垃圾清运,施工现场拆除,采取遮盖、撒水施工,减少扬尘.

(2)现场道路进行硬化,减少车辆带尘.

(3)现场控制烟尘在规定的指标内.

2)减少水污染

(1)现场设隔油池、沉淀池、化粪池.使现场生活用水经过处理后进入城市管网.

(2)各用水点建立有组织排水系统,避免积水.

3)贯彻执行国家加强施工现场及噪声不扰民管理的有关规定,特别做到:

(1)对于滑模连续施工阶段需提前向监理部门提出申请,并在施工前公布连续施工时间,并向周围居民作好解释工作.

(2)砼振捣不得振动钢筋、模板,以免造成噪声污染.

(3)对木工加工棚采取全封闭措施,减少中午、夜间使用;作业人员戴口罩、耳塞等.

3.7.3钢筋余料及时集中堆放,能利用的尽量利用,废料及时送废料场处理.

3.7.4合理利用水电资源,杜绝浪费.

3.7.5模板隔离剂应尽量采用环保型的,涂刷不得过多,不得污染土壤.小 桶、抹布、刷子用完后及时集中存放并及时处理.

3.7.6砼施工完后,散落的砼渣子及时清理至指定地点或掩.

四、滑模施工应急救援预案

1、制定目的:

该工程属于筒体构筑物,滑模施工安全尤为重要,同时设置的塔式起重机在施工过程中亦是安全重点防范对象.滑模、设备的安拆均容易出现电气设备故障、严重触电事故、倾覆事故、吊物坠落、高空坠人、坠物事故.任何一样事故都会造成人员伤亡和严重的财产损失,特编制此预案以便于对突发事件采取应对措施.

- 滑模施工特点分析

2.1总高32.8米,属高空作业

2.2液压滑升平台装置自重大

2.3高空连续作业时间长

2.4上下交叉作业多

2.5运输设备:塔吊高度 均最低达40米,混凝土输送泵输送高度 搭33米,

2.6存在重大危险因素较多.

- 设置抢险组织机构

根据滑模施工的特点,防止施工现场出现不可预见的情况发生,成立现场应急救援小 组:

组长:项目经理——陈爱民

副组长:安全经理——李伟

通讯联络组员:姜守明、邹高民

技术支持组员:张永昌、李连、吕自红

抢救抢修组员:曹荣、宋正国、张培成、邹贤林、余金柱

医疗救护组员:鞠彪、张春梅、成辉

后勤保障组员:张黔、田德胜、王爱明、吴辉

项目部准备应急车辆:小 汽车－辆,牌号:鄂E-AIS83;微型面包车一辆,牌号:鄂EA6P01

未经应急救援小 组总指挥、应急救援总调度 指派,任何人不得随意动用该车辆,司机,吴正民,手机(18256297908)在施工期间不得关闭,且不能无故离开现场,必须在向项目部领导请假后方可离开.

应急救援流程图

紧急状况发生

立即报告                                 立即报告

发现人                         应急小 组成员                         应急救援组长、调度

落实整改要求

火灾立即报告   人员受伤立即报告             立即报告    保护现场,组织抢险

立即报告

监督整改

消防站                  急救站                        安全工程师

电话:119                   电话:120

手机:15156209179

立即报告

立即报告                                         提出整改措施

安 全  经 理                    项 目 经  理

电话: 18756280370

立即报告

24小 时内书面报告                  提出整改要求

业    主                                                 政府有关部门

4、应急预案的装备、防护用品:

(1)基本装备:扳手、铁锹、撬棍、镐、钳子、移动电话、对讲机、滴灯、指挥旗、大绝缘剪刀、绳索、手电筒

(2)特种防护品:

绝缘鞋、绝缘手套、千斤顶、氧气瓶、乙炔瓶、气割设备、汽车吊

- 一般性救护用品:

急救箱、担架、绷带、温度 计、手术剪刀

5、应急预案的技术措施

- 积极按照国家标准规范规定的要求开展和组织抢救,防止事态的继续发展、扩大.

- 及时划分应急区域、安全区域,事故危害半径以内的任何区域为应急范围.

- 开展救援工作时,制定统一的指挥和行动方案、组织线路,任何人的行动和作业都必须服从统一指挥和领导.

- 加强救援工作时的过程控制,提高救援工作质量,及时处理好连带突发事故.

- 加强应急救援措施的开展工作,进一步提高应急水平,防止事态的进一步扩大.

- 处理电气故障应由专业电工进行.

6、应急预案的响应

- 滑模或者起吊设备发生事故时,组长带领抢救组成员,携带着各自的抢险工具,赶赴出事现场.

- 抢救组到达出事地点,在组长指挥下分头进行工作.首先查明险情,确定是否还有危险源:其他构件是否有继续倾覆的危险、人员伤亡情况,商定抢救方案后,然后组织实施.

- 抢救组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带,并进行警戒,不准闲人靠近,对外注意礼貌用语.

- 工地值班电工负责切断有危险的电源.

- 抢救组在排除继续倾覆和触电危险的情况下,立即救护伤员,边联系救护车,边及时进行止血包扎,用担架将伤员抬到车上送医院.

- 对设备事故的拆卸和修复工作应请厂家来人指导下进行.

- 应急抢险完毕后,进行事故调查,找出事故原因、责任人以及制订防止再次发生类似的整改措施.

- 对应急预案进行评审、修订.

7、应急救护知识

7.1 物体打击、机械、工具伤害和起重伤害的应急救护

因这三种类型伤害的应急救护有许多相同之处,故共同叙述.急救步骤为:首先要分离产生伤害的物体,使伤员呼吸道畅通,止住出血和防止休克;其次是处理骨折;最后才处理一般伤口.

7.2外伤的应急救护

(1)身体某些部位被切割或擦伤时,首先应止血.若出血不多,可用干净的纸稍加挤压,挤出少许被污染的血浆后包扎.(2)如果切割伤口很深,流血很急,可判断为动脉出血,必须压住比伤口距离心脏更近部位的动脉止血,然后送往医院处理.(3)如果切割的锐器生锈不洁,简单进行紧急处理后,立即去医院注射破伤风预防针及抗生素,以防伤口感染.如果伤员一次出血量太大,生命就有危险.因此,及时止血非常重要.可用现场物品如毛巾、纱布、工作服等立即采取止血措施,如果创伤部位有异物不在重要器官附近,可以拔出异物,处理好伤口,如无把握就不要随意将异物拔掉,应由医生来检查处理,以免伤及内脏及较大血管,造成大出血.(4)如有手外伤时,首先应采取止血措施.如有断手、断肢要立即拾起,把断手和断肢用干净的手绢、毛巾、布片包好,放在没有裂缝的塑料袋内,袋口扎紧.然后在口袋周围放冰块或雪糕等降温.做完上述处理后,施救人员应立即随伤员把断肢迅速送往医院,让医生进行断肢再植手术.切记千万不要在断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液,这样会使组织细胞变质,造成不能再植的严重后果.

7.3 骨折的应急救护

对骨折处理的基本原则是尽量不让骨折肢体活动.因此,要利用一切可利用的条件,及时、正确地对骨折做好临时固定,其目的是:避免骨折断端在搬运时,伤及周围的血管、神经、肌肉或内脏,减轻疼痛,防止休克,便于运送到医院去彻底治疗.临时固定的材料有夹板和敷料,夹板以木版为最好,紧急情况下也可用木棍、竹篾等代替,敷料为棉花、纱布或毛巾,用作夹板的衬垫,缠夹板可用绷带、三角巾或绳子.

若上肢骨折,应将上肢挪到胸前,固定在躯干上;若下肢骨折,最好将两下肢固定在一起,且应超过骨折的上下关节,或将断肢捆绑、固定在担架上;重点强调,脊骨骨折时,不需要作任何固定,但搬运方法十分重要,搬运时最好用担架、门板等,也可用木棍和衣服、毯子等做成简易担架,让伤员仰躺.无担架、木板需众人用手搬运时,抢救者必须有一人双手托住伤者腰部,切不可单独一人用拉、拖的方法抢救伤员.如果操作不当,即使是单纯的骨折,也可导致继发性脊髓损伤,造成瘫痪;对已有脊髓损伤的伤员,会增加损伤程度 ,尤其是高位的脊柱骨折,如搬运不当,甚至可能立即致命.

注意:在抢救伤员时,不论哪种情况,都应减少途中的颠簸,也不得随意翻动伤员.

7.4 灼烫伤的应急救护:

对烫伤的现场急救最基本的要求,首先是迅速脱离热源,衣服着火时应立即脱去,用水浇灭或就地躺下、滚压灭火.冬天身穿棉衣时,有时明火熄灭、暗火仍在燃烧,衣服如有冒烟现象应立即脱下或剪去,以免继续烧伤;身上起火不可惊慌奔跑,以免风助火旺;也不要站立呼叫,免得造成呼吸道烧伤.然后对烫伤部位用自来水冲洗或浸泡,在可以耐受的前提下,水温越低越好.一方面,可以迅速降温,减少烫伤面积,减少热力向组织深层传导,减轻烫伤深度 .另一方面,可以清洁创面,减轻疼痛.不要给烫伤创面涂有颜色的药物如红汞、紫药水,以免影响对烫伤深度 的观察和判断,也不要将牙膏、油膏等油性物质涂于烧伤创面,以减少创面感染的机会,增加就医时处理的难度 .如果出现水泡,要注意保留,不要将泡皮撕去,避免感染.

7.5高处坠落应急救护

有人从高处坠落时,首先应注意观察伤员的神志是否清醒,并察看伤员着地部位及伤势情况,做到心中有数.倘若伤员昏迷,但心跳、呼吸存在,应立即将伤员的头偏向一侧,防止舌根后倒,影响呼吸,并立即将伤员口中可能脱落的牙齿和积血清除,以免误入气管引起窒息;对于无心跳、呼吸的伤员,可立即进行人工呼吸和胸外心脏按摩,待伤员心跳、呼吸好转后,将伤员平卧在平板上,并及时送往医院抢救.若发现伤员耳朵、鼻子出血,可能有脑颅损伤,千万不可用手帕、棉花或纱布去堵塞,以免造成颅内压增高和细菌感染;若躯干外伤出血,应立即用清洁布块压迫伤口止血,压迫无效时,可用布带或橡皮带等一切可用之物在出血的肢体近躯处捆扎(力度 到不出血为止);若伤员造成骨折,可按前述骨折应急救护处理,如果腹部有开放性伤口,应用清洁布或手巾等覆盖伤口,不可将脱出物还纳,防止感染.

7.6触电的应急救护

1) 解脱电源:发现有人触电时,首先是尽快使触电者脱离电源,这是实施其他急救措施的前提.最好是切断电源,或是用绝缘物体挑开电源线,使触电者脱离带电体.

2) 对症救治:当触电者脱离电源后,应迅速根据具体情况作对症救治,同时向医院呼救.若触电者神志清醒、未失去知觉,不要起动,安静休息,并注意观察;若触电着已失去知觉、无呼吸、但有心跳,可用人工呼吸法进行抢救;若触电者心跳和呼吸均停止,先进行口对口吹气两次,再进行心脏挤压15次,吹气与挤压交替循环进行下去.

注意:触电急救应尽可能就地进行,对失去知觉的触电者进行抢救,一般需要很长时间,必须耐心地持续进行.

8、通讯

项目部必须将110、120及项目部应急领导小 组的手机号码、当地的安全监督部门电话号码明示于工地显要位置.工地抢险指挥及安全员应熟知这些号码.

9、警戒与治安

安全保卫小 组在事故现场周围建立警戒区域实施交通管制,维护现场治安秩序.

10、人群疏散与安置

11、疏散人员工作要有秩序的服从指挥人员的疏导,做到不惊慌失措,勿混乱、拥挤,减少人员伤亡.

12、预案管理与评审改进

项目部对应急预案定期进行评审,针对施工的变化及预案中暴露的缺陷,不断更新和改进应急预案.

# 安全注意事项

1、 操作人员应持有特种作业施工许可证.

2、 施工场地应平整,道路要坚实.

3、液压提升架组装后第一次使用前应进行负荷试验,检验合格后方可正式使用,以后组装后仅需作小 负荷试验及行走试验.

4、塔吊施工不得在6级风以上和雷暴雨天气工作.

5、吊装中应观察控制,起吊绳索处于垂直位置,偏离不应超过规定,如果超过规定立即停止吊装,分析原因是否继续吊装.

6、对液压提升系统的机械及电气设备应经常检查其安全可靠性,并有必要的防雨、防雷、接地措施.

7、滑模作业场地应设警戒区,并设有明显的标志,并有专业人员现场警戒,无关人员不得入内.

重大危险因素识别和评价(见附表)

五 、滑模施工可能遇到的紧急情况处理预案

因滑模施工是一个连续性施工较长的过程,途中可能发生不可预见的自然灾害或其他紧急情况,因此针对这些情况项目部设置专门应急救援组织,(具体组织机构同第四条应急预案)

1、发生地震时的应急处理:当发生地震时,现场指挥人员必须保持沉着冷静,迅速组织高空作业人员有组织撤离操作平台或建筑物内,利用广播系统通知所有人员转移到平地安全地段,操作平台和上人梯架上始终保持通道畅通,严禁乱堆乱方,机电操作工迅速切断不需要的电源,地面人员也不能慌张,在高空人员未全部撤离之前随时保持地面接应工作.

2、发生火灾时的应急处理:滑模施工必须严格按照滑模施工方案编制的防火措施要求进行施工.当发生火灾时,立即启动应急预案,指挥人员首先迅速观察火情,组织人员迅速转移至安全地带,再根据火情有次序的组织人员抢险救火,对于平台上操作人员撤离按必须始终保持安全通道畅通,如撤离过程中烟雾过大,可用湿毛巾、湿衣物捂住口鼻,通过烟雾区距离较短时也可以憋住气快速通过,应尽量弯腰或爬行.同时机电人员按要求断开所有不需用的电源设施.

3、发生毒气或爆炸时的应急处理:在含有毒气或爆炸物品、压力容器等作业场所施工,必须备有足够的防毒面具,防毒口罩等工具,一旦发现有毒气泄漏,所有人员能迅速取用,并按照上述地震和火海逃生的要求有组织撤离危险场所,同时现场应有消防水源、救护担架、急救箱等救援设施,使现场人员受到的伤害降低到最小 .

| 重大危险因素识别和评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动 | 风险因素 |  |  |  | 可能导致的事故 | 判别依据 | 作业条件风险性评估 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
|  |  |  |  |  |  |  | (Ⅰ－V) | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 安全管理 | 管理缺陷 | 1 | 无安全技术措施方案或施工前未进行安全交底 | 管理缺陷 | 各种伤害 | Ⅰ |  |  |  |  | 重大 | B、E |
|  |  |  | 2 | 设备设施未经验收就使用 | 管理缺陷 | 各种伤害 | Ⅰ |  |  |  |  | 重大 | B、E |
|  |  |  | 3 | 特种工作人员无证上岗 | 管理缺陷 | 各种伤害 | Ⅰ |  |  |  |  | 重大 | A、B、C、E |
|  |  |  | 4 | 机动车司机无证驾驶 | 管理缺陷 | 各种伤害 | Ⅰ |  |  |  |  | 重大 | A、B、C、E |
|  |  |  | 5 | 未使用或不正确使用与所进行的工作相适应的个人防护用品 | 管理缺陷 | 各种伤害 | Ⅰ |  |  |  |  | 重大 | A、B、E |
| 2 | 高处作业 | 高处坠落 | 1 | 未经允许随意拆除或改动脚手架安全网 | 违章作业 | 高处坠落 | IV |  |  |  |  | 重大 | A、B、D |
|  |  |  | 2 | 脚手架超载设计规定、载荷堆放不均匀 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 3 | 6 | 15 | 270 | 重大 | B、D |
|  |  |  | 3 | 脚手板铺设不严,未绑扎 | 设施缺陷 | 高处坠落 | V | 6 | 6 | 7 | 250 | 重大 | A、B、D |
|  |  |  | 4 | 未按程序拆除或抛掷架杆,扣件 | 违章作业 | 高处坠落 | IV |  |  |  |  | 重大 | A、B、D、E |
|  |  |  | 5 | 高处平台等临边无护栏 | 防护缺陷 | 高处坠落 | I |  |  |  |  | 重大 | A、B、D |
|  |  |  | 6 | 高处作业走单梁或脚踏无固定平台 | 违章作业 | 高处坠落 | V | 6 | 3 | 15 | 270 | 重大 | A、B、D |
| 3 | 起重吊装及起重机械操作 | 起重伤害 | 1 | 信号位置不当,信号不清,信号不准 | 信号缺陷 | 起重伤害 | I |  |  |  |  | 重大 | A、B、C、D |
|  |  |  | 2 | 吊运物长时间空中停留下方有人 | 违章作业 | 起重伤害 | V | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | B、C、D |
|  |  |  | 3 | 缆风绳数量不够或受力不均 | 违章作业 | 起重伤害 | I |  |  |  |  | 重大 | B、D |
|  |  |  | 4 | 超负荷起吊 | 违章作业 | 起重伤害 | V | 10 | 1 | 40 | 400 | 重大 | A、B、C、D |
|  |  |  | 5 | 使用不合格吊索具 | 设备缺陷 | 起重伤害 | V | 10 | 1 | 40 | 400 | 重大 | A、B、D、E |
|  |  |  | 6 | 吊钩,钢丝绳及绳卡不符合要求 | 设备缺陷 | 起重伤害 | V | 6 | 2 | 40 | 400 | 重大 | A、B、D、E |
|  |  |  | 7 | 地面松软造成吊车翻车 | 违章作业 | 起重伤害 | V | 10 | 1 | 40 | 400 | 重大 | A、B、D、E |
| 4 | 交叉作业 | 物体打击 | 1 | 高处吊装完物体未放平、垫稳、点焊牢固 | 违章作业 | 物体打击 | IV |  |  |  |  | 重大 | A、B、D、E |
|  |  |  | 2 | 交叉层之间无可靠隔离措施 | 防护缺陷 | 物体打击 | V | 6 | 3 | 15 | 270 | 重大 | A、B |
|  |  |  | 3 | 高处作业时所用工具、紧固件、垫木等坠落 | 防护缺陷 | 物体打击 | IV |  |  |  |  | 重大 | A、B、D、E |
|  |  |  |  | 注:Ⅰ不符合法律规则;Ⅱ 相关方有合理抱怨和要求;Ⅲ 曾发生过事故,未采取有效防范措施;Ⅳ 直接观察到可导致风险的错误,无适当控制措施;Ⅴ D＞160分的风险因素.A 制定目标、管理方案;B 程序;C 培训; D应急预案;E 监督检查. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |