安   全   技   术   交   底

| 工程名称 | X |  | 建设单位 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 | X |  | 施工单位 | X |
| 交底部位 | X |  | 交底日期 | 年 月 日 |
| 交 底 人 (签字) |  |  | 技术负责人(签字) |  |
| 交底内容： 一、基本要求： 1、进入施工现场必须正确戴好合格的安全帽，系好下颚带，锁好带扣。 2、作业时必须按规定正确使用个人防护用品，着装要整齐，严禁赤脚和穿拖鞋，高跟鞋进入施工现场。 3、新进场的作业人员，必须首先参加入场安全教育培训，未经教育培训，不得上岗作业。 4、每天安全员、现场技术员和班组长向班组安全讲话，检查安全准备工作，紧跟生产制度，进行监护，对违章作业，及时纠正，对冒险作业，坚决制止。 5、从事特种作业的人员，必须持证上岗，严禁无证操作，禁止操作与自己无关的机械设备。 6、施工现场禁止吸烟、禁止追逐打闹，禁止酒后作业。 7、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等，未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。 8、严格执行安全用电规范，凡一切属于电气维修、安装的工作，必须由电工来操作，严禁非电工进行电工作业。 9、严禁从高处向下方抛扔或从低处向高处投掷物料。 10、所有机械设备必须由专人操作，其他人员禁止乱动。 11、当需要高凳、高梯工作时，必须经安全验收合格后方可使用，并且在工作时，有人负责看护。 12、六级以上(含六级)强风和大雨、大雪、大雾天气必须停止露天高处作业。在雨、雪后和冬季，露天作业时必须先清除水、雪、霜、冰，并采取防滑措施。在夏季做好防暑降温措施。 13、作业中出现不安全险情时，必须立即停止作业，撤离危险区域，严禁冒险作业。 14、发现安全隐患或者安全事故应立即向有关领导汇报。 二、模板工安全作业要求： 1、电气焊工必须经过专门安全技术和防火知识培训，经考核合格，持证者方准独立操作。 2、焊工施焊时不得穿戴化纤工作服、工作帽、手套，必须佩戴眼部防护用品。对焊机上必须有防止火花飞溅措施。焊机四周严禁堆放易燃物品，以免发生火灾。 3、气割作业时，严格遵守气割规定。操作前检查氧气瓶、乙炔瓶的阀表是否齐全有效。氧气瓶、乙炔瓶应放在阴凉处，不得在强烈的阳光下曝晒。氧气瓶与乙炔瓶存放和使用时，距离不得少于5m，与明火或焊炬的距离不小于10m。氧气瓶严防沾染油脂，有油脂衣服、手套等禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触 4、模板拆、安装时，必须有专人指挥，端模存放时必须有防倾斜措施，以防模板倒塌。 5、模板吊装时，吊具，吊绳必须符合要求。 6、工作结束时应按顺序停机，拉闸，锁好电箱门，清理作业场所。电路故障必须由专业电工排除，严禁非电工接、拆修电气设备。 7、遵守其它安全操作规程。 三、相关操作规程： 3.1、磨光机安全操作规程 1、使用前，应检查电线、插头、插座是否绝缘、完好。 2、正确使用磨光机，注意检查磨块是否有缺损，松动现象。 3、严禁用油手、湿手等从事磨光机工作，以免触电伤人。 4、严禁在防火区域内使用，必要时，必须经安保部门批准方可。 5、不准私自拆卸磨光机，注意日常维护、使用管理。 6、磨光机电源线不得私自改接，磨光机电源线不得长于5米； 7、磨光机防护罩破损、损坏不准使用。禁止拆掉防护罩打磨工件； 8、定期进行绝缘摇测。 9、使用后，由专人负责进行保管。 3.2、电焊机安全操作规程 1、焊接操作人员必须持证上岗。操作者及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、火灾等事故的安全措施。 2、现场使用的电焊机，应设有防雨、防潮、防晒的措施，并在焊接区域设置足够的消防器材。 3、高空焊接或切割时，必须系好安全带，焊接周围和下方应采取防火措施，并应有专人监护。 4、当需施焊受压容器、密封容器、油桶、管道、沾有可燃气体和 溶液的工件时，应先消除容器及管道内压力，消除可燃气体和溶液，然后冲洗有毒、有害、易燃物质；对存有残余油脂的容器，应先用蒸汽、碱水冲洗，并打开盖口，确认容器清洗干净后，再灌满清水方可 进行焊接。在容器内焊接应采取防止触电、中毒和窒息的措施。焊、 割密封容器内应留出气孔，必要时在进、出气口处装设通风设备；容器内照明电压不得超过12V，焊工与焊件间应绝缘；容器外应设专人监护。严禁在已喷涂过油漆和塑料的容器内焊接。 5、对承压状态的压力容器及管道、带电设备、承载结构的受力部位和装有易燃、易爆物品的容器严禁进行焊接和切割。 6、焊接铜、铝、锌、锡等有色金属时，应通风良好，焊接人员应戴防毒面罩、呼吸滤清器或采取其他防毒措施。 。 7、当消除焊缝焊渣时，应戴防护眼镜，头部应避开敲击焊渣飞溅方向。 8、雨天不得在露天电焊。在潮湿地带作业时，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方，并应穿绝缘鞋。 9、使用前，应检查并确认初、次级线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后，严禁接触初级线路的带电部分。 10、次级抽头连接铜板应压紧，接线柱应有垫圈。合闸前，应详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件并确认完好齐全；无松动或损坏。 11、多台电焊机集中使用时，应分接在三相电源网络上，使三相—载平衡。多台焊机的接地装置，应分别由接地极处引接，不得串联。 12、移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动焊机。当焊接中突然停电时，应立即切断电源。 |  |  |  |  |
| 接受交底人 （签字） |  |  |  |  |