安丘市景芝镇总体规划

（2009年-2020年）

文本

山东省城乡规划设计研究院

2009年12月

目   录

第一章  总则	2

第二章  城镇发展目标	3

第三章  城镇性质和规模	4

第四章  镇域村镇体系规划	5

第一节  城镇发展战略	5

第二节  产业发展策略与布局	6

第三节  镇域居民点规划	6

第四节  镇域社会服务设施规划	9

第五节  镇域基础设施规划	10

第六节  镇域空间资源管制	13

第五章  镇区总体布局规划	13

第一节  镇区总体布局	13

第二节  居住用地规划	14

第三节  公共设施用地规划	15

第四节  生产建筑用地	16

第五节  仓储物流用地规划	16

第六节  道路交通规划	16

第七节  绿地、景观规划	17

第八节  环保环卫规划	18

第九节  综合防灾规划	19

第六章  市政工程规划	21

第一节  给水排水工程规划	21

第二节  电力电信工程规划	23

第三节  热力燃气工程规划	24

第七章  近期建设规划	25

第八章  远景构想	26

第九章  规划实施建议	27

第十章  附则	28

附表一：景芝镇城镇建设用地平衡表	23

附表二：现状用地平衡表	25

附表三：村庄布点规划一览表	26

附表四：景芝镇规划道路一览表	29

附表五：建设用地适建性表	30

附表六：规划编制人员名单	31

- 第一章  总则

第1条  修编动因

城乡规划法的实施、新农村建设、安丘城乡总体规划的修编、新《镇规划标准》的实施、景芝镇行政区划的调整，这些因素促使景芝镇需要重新编制总体规划。

第2条  规划依据

《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月）

《城市规划编制办法》（2006年4月）

《城市规划编制办法实施细则》（GB50188—2007）

《镇规划标准》（GB50188—2007）

《村镇规划编制办法（试行）》（2000年24月）

《村庄整治技术规范》（GB50445—2008）

《山东省建设用地集约利用控制标准》

《安丘市城市总体规划》（2004年—2020年）

第3条  规划指导思想

城乡统筹

统筹镇、村的发展建设；统筹产业发展，优化结构，突出优势；统筹生态环境保护与建设，实施城乡一体的空间管制。

以人为本

以构建和谐社会为目标，满足城镇居民物质文化需求，创造一个与自然有机协调的舒适、优美、方便和宜人的居住、创业环境，保障城镇居民的公共利益。

生态优先

充分利用浯河、小浯河、林地等自然资源，将景芝镇驻地发展规模严格控制在合理的资源和环境容量内，加强生态廊道和绿地斑块的控制，加强外围大环境农田、果园等生态基质的建设，形成具有地方特色的生态环境。

集约增长

严格落实国家保护耕地的政策，推行集约增长的发展建设模式，统筹规划、合理布局、节约土地，将景芝建设成为环境友好、资源节约型城镇。

- 规划范围

本次规划分为镇域和镇区两个层次。

镇域：景芝镇行政辖区范围，面积217平方公里，为镇域村镇体系规划范围。

镇区：北起北景芝村，南至前院村，西起新206国道，东至景芝酒厂三车间，面积15.0平方公里，为镇驻地规划控制范围。

第5条  规划期限

近期：2009～2015年；

远期：2016～2020年；

远景：至2050年左右。

第6条  规划强制性内容

本规划强制性内容指文本中下划线条文。城镇规划强制性内容是对城镇规划实施进行监督检查的基本依据。

- 第二章  城镇发展目标

第7条  总目标

把景芝镇建设成为具有区域影响力的山东省中心镇，经济繁荣的现代化宜居城镇。

第8条  经济发展目标

近期2015年，国民生产总值年均递增11％，达35.5亿元；

远期2020年，国民生产总值年均递增10％，达到57亿元。

第9条  社会发展目标

制定社会发展和新农村建设的目标，重视科技、文化、教育、卫生、体育以及社会保障、社区发展等社会事业发展，满足人民物质、文化、生活不断增长的要求，努力构建和谐社会。

第10条  环境保护目标

严格执行环境排放标准，控制大气、水、噪音和固体废弃物的污染。加强河流、林地的保护与建设营造良好的生态格局。优化能源结构，节约使用能源。

大气环境质量：

大气环境质量达到一级标准，二氧化硫日平均浓度＜0.06毫克/立方米，可吸入颗粒物＜0.10毫克/立方米。

水环境质量：

饮用水达到一级标准；

地面水达到二级标准；

污水处理达标率达到100%。

固体无害化处理：

工业固体废弃物处理率达到90%以上，生活垃圾无害化处理率达到100%。

生态绿化：

浯河、小浯河两岸200米范围内绿化率达到90%，农业实现无害化。

- 第三章  城镇性质和规模

第11条  城镇性质与职能

城镇性质：齐鲁酒业名城，以商贸流通业和加工制造业为主导的工贸重镇。

城镇职能：景芝镇政治、经济、文化中心，山东省中心城镇，全国重点镇，一定区域内的商贸市场中心，纺织和服装加工、工艺品、机械加工、白酒生产与食品加工、纸箱包装等五大主导产业基地。

第12条  城镇人口规模

（1）镇域人口规模

预测近期至2015年镇域总人口为15.2万人；

预测远期至2020年镇域总人口为15.0万人。

（2）镇区人口规模

预测近期至2015年镇区总人口为7.0万人；

预测远期至2020年镇区总人口为8.0万人。

第13条  用地规模

近期至2015年镇区建设用地8.5平方公里，人均城镇建设用地控制在121.0 平方米/人；

远期至2020年镇区建设用地9.6平方公里，人均城镇建设用地控制在120平方米/人。

第14条  城镇化进程

预测近期至2015年城镇化水平为46.0%；

预测远期至2020年城镇化水平为53.3%。

- 第四章  镇域村镇体系规划

- 第一节  城镇发展战略

第15条  城镇发展战略

强化二产，优化一产，提升三产

实施工业立镇战略，加快培强做大现有企业，膨胀主导产业，形成工艺品、纺织与服装加工、机械加工、白酒生产与食品加工、纸箱包装等五大主导产业。

带动农业结构调整，发展特色农业种植，形成渠河灌溉区特色农业种植区和北部林果、瓜菜种植区。

突出商贸物流、餐饮娱乐、市场网点、传统名吃四项重点，落实政策推动、产业带动、服务促动、城镇建设拉动四项措施，突出特色、不拘一格，大力发展现代服务业。

整合村庄，集约用地

人口向城镇集中、土地向规模经营集中、工业向园区集中，优化村镇居民点布局，优化土地资源配置，集约用地。

区域协调，城乡统筹：

按照城乡一体化发展要求，合理安排人口、产业以及重大基础设施布局，整合城乡空间资源，以城带乡、以乡促城，互为资源、互为市场，协调发展。

- 第二节  产业发展策略与布局

第16条  产业发展布局

第一产业：

蔬菜种植业：重点发展以临浯、芝畔、葛家彭旺为中心的渠河灌溉特色蔬菜种植区。

瓜果种植业：着力发展以万戈庄、埠口为中心的北部林果种植区。

东部丰产林种植业：以小傅岗和高家庄为中心发展丰产林种植区。

第二产业：

重点发展景酒工业园区，促进村庄的企业向景芝镇工业园区、宋官疃工业组团、临浯工业组团集中，集约用地。

第三产业：

蔬菜、瓜果贸易业：保留206国道的专业批发市场，在镇域内新建两大蔬菜、瓜果专业市场，分别位于临浯、沙浯。

商贸服务业：突出“商贸物流、餐饮娱乐、市场网点、传统名吃”四项重点，落实政策推动、产业带动、服务促动、城镇建设拉动四项措施，突出特色、不拘一格，大力发展现代服务业。

- 第三节  镇域居民点规划

第17条  镇域居民点规划目标

加强公共服务设施的建设，改善农村人居环境，提高农民生活和居住质量；

加强基础设施建设，加强城乡联系；

控制居民点建设用地总量，推进村庄集聚，集约利用土地资源；

合理规划，科学决策，建立等级分明、布局合理、协调发展的城镇体系。

第18条  镇域居民点整合原则与标准

统筹规划，集约发展；因地制宜，永续发展；完善设施，改善环境；分步实施，有序推进。

村庄集聚发展原则：

在空间上分布较为密集、呈现连片发展趋势的多个村庄，应继续促进其集聚发展。

村庄合并原则：

打破界限，向经济主要流向区域规划发展；

就近合并；

小村相互靠近，拆除旧村组建新村；

大村合小村，强村合弱村，区位好的村合并区位较差的村。

村庄撤消原则：

现状或规划处于城镇建成区内的村庄，纳入镇区村范畴，按照社区改造建设；

小于500人的村庄；

人均基本农田较少，没有农业产业支撑，非农产业不发达的村庄；

交通不便，缺乏基本的基础设施和社会服务设施的村庄；

位于地震断裂带、生态和自然保护区、交通和工程管线保护区、地质或自然灾害易侵袭地区及其它法律法规规定的保护区范围内，村庄发展受到制约的村庄。

中心村规划原则：

现状基础设施条件较好、具有一定人口规模（大于1000人）和经济规模，有发展潜力和优势；

交通与资源条件较好；

原乡镇行政驻地或乡镇内某一片区具有中心功能的行政村；

在管区较为中心的位置，能够方便为管区其他村庄提供基本的公共服务产品；

现状社区服务中心所在地的村庄；

与镇区和其它中心村有合理的间距，服务半径适宜。

基层村规划原则：

根据合理的农作半径进行基层村规划布局。

第19条  镇域居民点分类

依据城乡地域范畴和管制要求，将村庄分为镇区村（现状镇区村和规划镇区村）、规划集聚村、规划合并村、规划撤消村和规划保留村5种类型。

镇区村：建制镇现状建成区和规划建设区范围内的村庄以及远期需并入镇区的村庄。

规划集聚村：指几个村相互毗邻，在发展过程中呈现出连片发展的趋势。此类村庄应禁止其各自蔓延发展，鼓励其相互靠拢集聚，使基础设施、公共设施能够为多个村庄方便共享。

规划撤消村：撤消规模过小，区位、交通等条件较差，发展潜力不足的村庄。

规划合并村：指现状有一定发展规模和基础的村庄，可以合并周边撤销的村庄成为新的村庄。

规划保留村：具有特定意义和特色的村庄，现状经济有一定基础、人口有一定规模、交通便利而周边没有合适纳入或并入的村庄。

第20条  镇域居民点整合规划

景芝镇现有村庄139个，通过规划，形成10个农民居住社区，2个副中心，8个中心村、43个基层村。

其中划入镇区村庄22个，保留基层村庄27个，合并和聚集发展村庄72个，撤消村庄18个。

详见附表三--村庄布点规划一览表。

第21条  镇域居民点建设用地强度控制

村庄规划应采用集中紧凑的布局方式，做到用地经济合理、规划结构清晰、设施配套齐全、远近协调发展。

村庄规划容积率：低层住宅（≤3层）容积率大于0.3，低多层混合住宅容积率大于0.65。

村庄规划建筑密度：低层住宅（≤3层）不大于35%。低多层混合住宅不大于30%。

第22条  镇域居民点规模结构

按照《镇规划标准》GB50188, 撤销小型村后，镇域居民点分中心镇区、副中心、中心村、基层村四级。

规划镇驻地1个，景芝镇区，人口8.0万人；

规划副中心2个，临浯、宋官疃。

规划中心村8个，包括辛庄、芝泮、沙唔、彭旺、东营，万戈庄、傅岗、程家庄子。

规划基层村43个，人口0.06-0.20万人。

第23条  镇域居民点空间布局结构

规划形成“一心、两副、三区”的村镇空间布局结构。

一心：景芝镇驻地，是全镇经济和城镇建设主中心；

两副：将临浯和宋官疃两个老驻地建设为景芝镇的副中心，使其服务于镇域南部和西部。

三区：北部林果种植区、中部重晶石产业分布区、东南渠河灌溉特色蔬菜种植区及峡山水库丰产林种植区。

- 第四节  镇域社会服务设施规划

第24条  镇域商业服务设施

商业服务性设施包括各类商业服务业的店铺（日用百货、食品店、综合修理店、小吃店、便利店、理发店、盈利性娱乐场所、物业管理服务公司、农副产品收购加工点等）和集市贸易的专用建筑和场地，各村庄居民点应按照《山东省村庄建设规划编制技术导则（试行稿）》中制定的公共设施的配置标准，建设便民利民的商业服务设施。

第25条  镇域教育设施规划

扩大完善现状位于镇驻地的振华中学、中心中学，保留和完善现状位于宋官疃、临浯的两处中学；

结合村庄布点规划后村庄分布特征与村庄人口规模，共规划设置小学14所。其中镇区共4所（2所小学保留、2所新规划）；保留宋官疃小学、临浯小学；规划在每个中心村设置小学一处。

所有规划保留村庄应按照每800－1000人设置一所托儿所、幼儿园的标准完善托幼设施。

第26条  镇域医疗卫生设施规划

规划农村地区卫生设施主要包括卫生院、卫生所和卫生室三级体系；

保留现状临浯卫生院、景芝卫生院，对其进行原址新建，扩大规模，改善设施，提高医疗服务水平，将其发展成为标准较高的综合性卫生院；

中心村必须设置卫生所，其他村庄按照2000-4000人一个的标准设置卫生室。

第27条  镇域文体设施

以中心村为重点，发展文体设施和文体活动场所，大力推进基层文体设施建设。

各中心村和社区中心村必须建设文化活动室、篮球场和适合农村特点的健身设施；其他村居应按照《山东省村庄建设规划编制技术导则》中制定的公共设施的配置标准，建设文体活动场所。远期全镇人均占有公共体育设施面积达到0.25平方米。

要建管并重，加强对文体设施的管理，并定期组织健康有益的文体活动，使这些设施真正成为农村精神文明建设的重要阵地。

- 第五节  镇域基础设施规划

第28条  镇域道路交通规划

国道206、省道220达到一级公路标准。

县乡路：景黄路、青年路、金临路、达到二级公路标准。

镇村道路：规划“五横六纵”11条镇区主要道路，并达到三级公路以上标准。

村村通道路：继续巩固“村村通”道路建设成果，逐步增加路网密度，提高道路质量和等级，远期农村路网密度达到2公里/平方公里以上。

村庄道路：村庄道路布局应保证道路车行入户。1000人以上的村庄可按照主要道路、次要道路、宅间道路三级进行布置，1000人以下的村庄酌情选择道路等级与宽度。

主要道路红线宽14-18米，次要道路红线宽10米，宅间道路3.5米。

结合镇域内主要交通网络建设公共交通系统，并在各中心村设置相应的公交站点，为居民出行创造良好的交通条件。

第29条  镇域给水工程规划

1、用水量指标：

规划远期镇区外居民人均综合用水量标准为80升/人•日，大牲畜用水量标准为35升/头•日，小牲畜用水量标准为15升/头•日，未预见水量按区生活与工业用水量的15%考虑，则2020年镇区外总用水量为10195m3/d。

2、水源地规划

优先充分利用地表水，其次开发地下水。在水资源匮乏的区域，要设置天然降水的收集贮存设施。

3、供水设施规划

规划将现状镇区景芝供水站的供水能力扩大到10000 m3/d，占地面积0.5ha。

维持镇域南部在渠河岸边小官路、石埠水源井的供水规模。

规划沿镇域北侧206国道从金山水厂和市区水厂敷设DN250的输水管道，在现状孙孟供水站至镇区供水管线的东侧新增加一条DN200的输水管道。并将这四大供水系统通过连接管来提高各个系统的供水保证率。

镇域内，在集中供水工程难以达及的区域与分散的农村居民点，考虑以村为单位建设小型供水设施。

到2020年末，镇区外供水普及率达到95％。

4、水源地保护

地下水源地的一级保护区范围为外围取水井组成的多边形向外200米围成的区域，二级保护区范围为外围取水井组成的多边形向外2000米围成的区域。按照国家有关规定对水源地进行保护。

第30条  镇域排水工程规划

1、排水体制

规划采用雨污分流制。

2、污水量预测

生活污水量按照生活用水量的80％计算，养殖污水量按照用水量的40％计算，2020年末污水排放总量为5786m3/d。

3、污水处理设施

镇区外，采取集中和分散相结合的方式建设小型的污水处理系统。

规划镇域内集中设置污水处理厂（站）四座，其中镇区一座，处理规模1.5万m3/d，镇区外共三座，分别位于沙浯（处理规模0.09万m3/d）、大里岗（处理规模0.12万m3/d）、万戈庄（处理规模0.11万m3/d）。

第31条  防洪工程规划

1、防洪标准

规划确定镇区的防洪标准为重现期二十年一遇，设防等级为Ⅳ级。

规划远期末浯河、洪沟河防洪标准为二十年一遇，渠河的防洪标准为100年一遇，伏留水库30年一遇设计，300年一遇校核。

2、防洪规划

规划采用“以排为主、排滞结合”的工程措施，对现有浯河、洪沟河等河道进行清淤疏通，适当加宽加深。

3、防洪蓝线规划

规划浯河的河道蓝线宽度两侧各距外堤脚线不小于30m，渠河河道蓝线不小于50m，其它河道的河道蓝线宽度不小于20m。

第32条  镇域电力工程规划

1、电力负荷预测

预测远期镇域用电负荷为97MW。

2、电力规划

（1）新建1000kV潍坊特高压变电站一座。

（2）规划新建220kV景芝变一处，容量近期2X180MVA，远期3X180MVA。

（3）远期将景芝变升压改造至110kV，3×63MVA；临浯变与宋官疃变升压改造为110kV，2×31.5MVA；

（4）10/0.4kV变电站建设采用以专用变配电室为主，逐步淘汰露天变压器，供电采用双回10kV电源供电模式，全部实现预付费电表或远程抄表。

3、高压走廊

110kV高压架空线走廊宽度15——25米。

220kV高压架空线走廊宽度25——40米。

500kV高压架空线走廊宽度60——75米。

1000kV高压架空线走廊宽度90——120米。

第33条  镇域电信工程规划

1、话机预测

规划期末全镇电话实装容量可达3.8万门，规划交换机容量4.5万门。

2、电信规划

（1）规划将各电信端局及所挂各模块局交换机容量扩容至4.5万门。

（2）规划电信线路敷设方式宜为地下通信电缆，宜综合考虑弱电类线路的容量，避免和减少重复建设，使光纤尽量接近用户。

（3）积极扩展移动通信以及宽带业务，实现多种通信方式并存的局面。

3、有线电视规划

有线电视线路与通信线路同路由布置敷设，积极发展宽带业务，传输网络以光缆为主，2020年有线电视覆盖率实现100%，用户数可达4.5万户，全部实现有线电视数字化，有线电视信号光缆到村。

4、邮政规划

规划远期实现每村至少有1个邮政服务网点，以满足居民用邮需要。

- 第六节  镇域空间资源管制

第34条  管制分区

为优化资源配置，避免不合理地开发建设，通过对镇域各种资源、自然条件及建设情况分析，将镇域用地划分为禁止建设区、限制建设区、适宜建设区。

禁止建设区：包括农田耕地，浯河、浯河、渠河两侧生态林带，国道、省道两侧防护林带等生态保护区

限制建设区：宋官疃重晶石矿石分布区；

适宜建设区：城镇建设区、景酒工业园及村庄用地。

第35条  管制要求

农田耕地：遵循“占一补一”的原则，对镇域内的农田耕地进行严格保护；

文物古迹：明确划定其保护范围，严禁与保护项目无关的各项建设；

生态保护区：对镇域内的河流水系、丘陵、林地、水源地保护区等脆弱资源进行严格保护，以维持镇域内的大生态环境；

城镇建设区及村庄用地：划定城镇建设区及村庄用地范围，本着集约用地、紧凑发展、充分发挥土地效益的宗旨，确定合理的发展模式和开发强度。

- 第五章  镇区总体布局规划

- 第一节  镇区总体布局

第36条  城镇建设用地发展方向

城镇建设用地发展方向：以现状镇区为依托，以向西扩展为主，适当向南方向延伸。控制镇区以沿街形式沿新206国道无限制蔓延。

第37条  用地布局结构

规划形成“一带、一轴、一心、五组团”的用地布局结构。

一带：沿浯河建设镇区的绿化景观带，将浯河着力打造为景芝的生态之河、景观之河，提升景芝的绿化景观质量。

一轴：以老206国道为依托，展开景芝的小城镇建设，形成景芝的城市发展轴线。

一心：以现状镇政府为依托，在周边整合布局公共服务设施，使其形成景芝镇的公共服务中心。

五组团：规划利用道路、河流等划分为四个居住组团、一个产业组团。

第38条  发展建设策略

完善城镇功能，突出景芝特色，保护城镇生态环境的原则，加大公共设施建设力度，建设能为第三产业发展提供良好支持的硬件环境，进一步完善生活服务设施配套设施建设，有序改造旧村。

- 第二节  居住用地规划

第39条  居住用地规划原则

充分结合景芝历史文化背景，塑造特色，改善居住环境，提高居住品质，创造宜居、和谐的生态居住社区。

集中紧凑地布局生活居住用地，完善配套设施；

统一规划，近远期结合、新区开发和旧村改造结合，先易后难、分期建设。

第40条  居住用地规划布局

规划将居住用地分为四个居住组团。

西北居住组团：结合小浯河河道改造和景观水面建设，将西北居住组团建设成为设施完善、环境优美的城镇新住区。本居住组团规划居住用地43.3公顷，居住人口1.12万人；

东北居住组团：以景中路为公共服务设施轴线，依托现状城镇北部居住用地向北适当发展形成东北居住组团，规划居住用地121.8公顷，居住人口3.08万人。

东南居住组团：积极改善居住环境，完善配套设施，提高土地利用率，按照规划有计划、有重点地逐步对阜康村、菜园村、启文村进行改造。规划居住用地96.97公顷，居住人口2.45万人。

西南居住组团：沿浯河向南发展，对葛家庄、后院、南杨庄进行改造、安置。规划居住用地53.5公顷，居住人口1.35万人。

规划居住用地322.03公顷，占城镇建设用地的33.54%，人均居住用地面积为40.26平方米。

- 第三节  公共设施用地规划

第41条  行政办公用地

扩建现状镇政府，在景沿街设置行政广场一处，将景阳街、汇泉路、景春街、景中路范围内用地置换、 整合为镇政府办公用地，以完善办公设施，改善办公环境，形成全镇的行政管理中心。

在老206国道，扩建各个职能部门行政用地，同时在老206国道南侧新规划行政管理用地一处。

规划行政管理用地21.56公顷，占城镇建设用地的2.25%。

第42条  教育机构用地

整合安丘三中、中心中学，建成一所综合性高中，保留振华中学、职工子弟小学，新建3处小学，分布于不同的居住组团。

规划教育机构用地30.03公顷，占城镇建设用地的3.34%。

第43条  文体科技用地

文体科技用地包括文化娱乐用地和体育用地。

规划在镇政府北、沿浯河设置体育活动中心一处，结合浯河的景观建设，形成镇区内集休闲、健身、体育活动为一体的体育中心，满足居民的体育活动需求；

规划在镇政府南侧规划文化娱乐用地两处，以满足人民群众日益增长的文化生活需求。

规划文体科技用地11.30公顷，占城镇建设用地的1.18%。

第44条  医疗保健用地

规划将镇中心卫生院原址扩建为综合性医院一处，改善卫生院就医环境，完善医疗设施，提高医疗水平，满足居民就医需要。

规划医疗保健用地3.49公顷，占城镇建设用地的0.36%。

第45条  商业金融用地

部分保留和完善原有沿206国道、景中路、景阳街的商业设施，结合镇区改造、道路拓宽，提高商业建筑质量和商业服务水平；

在镇政府南侧、西侧集中规划景芝镇商业中心一处，在长途汽车站北侧规划集中商业一处；

在各个居住组团中心规划配套商业设施。

在汇泉路与老206国道交叉处规划集贸市场一处，方便镇上居民生活需求。

规划商业金融业用地58.15公顷，占城镇建设用地的6.06%。

- 第四节  生产建筑用地

第46条  生产建筑用地

规划对景观环境影响比较大、污染比较严重的企业严格予以取缔，如恒信化工；对机械加工类企业整体搬迁到规划的工业园，对现状效益较好，对城镇结构影响较小的企业给予保留。

整合工贸城，提升档次、注重景观环境建设，将景芝打造为“江北工艺品加工第一镇”。

在景芝镇西部规划工业园区一处，容纳接收整体搬迁的企业，同时接收从镇域范围内进园的企业。

规划生产建筑用地207.59公顷，占城市建设用地的21.62%。

- 第五节  仓储物流用地规划

第47条  仓储物流用地

在南环路与西环路交叉处，规划仓储物流用地，靠近新改道206国道和220省道，方便物资集散。

规划仓储物流用地39.91公顷，占城镇建设用地的4.16%。

- 第六节  道路交通规划

第48条  道路系统

规划景芝镇城镇道路系统采用网络式布局方式。将景芝镇城镇道路划分为四个等级，即城镇外环路、主干路、次干路和支路。逐步形成外部成环、内部成网、动静分明、四通八达的道路系统。

城镇外环路：东环路、西环路、南环路、北环路。规划道路红线40米。

主干路：三纵三横，老206国道相穿插。三横为景阳街、阜康街、景华街；三纵为汇泉路、阳春路、向阳路；规划道路红线32米。206国道规划道路红线50米。

次干路：景中路、仁安街、滨河西路、景盛路、文圣街等；次干路红线宽度：20-30米；

支路：红线宽度：10-16米。

第49条  交通设施

停车场：

各类公共建筑和公共场所的自备停车场，根据公安部、建设部关于停车场建设的要求，结合各单位建设的实际情况，按《建设工程配建停车位指标》要求执行。

在农贸市场东侧规划集中停车场一处。

加油站：

加油站按服务半径800-1000米设置，每处占地面积1500-2500平方米。规模以中、小型加油站为主。规划保留镇区现状的加油站，在老06国道与景阳街交叉处新建加油站一处。

- 第七节  绿地、景观规划

第50条  镇区绿地规划

镇区内绿地主要分为：综合公园、街头绿地、防护绿地。

综合公园：在医院南侧建设综合性公园一处，在浯河与小浯河交汇处建设水景公园一处，解决镇区内公园缺乏的问题。在公园内，规划布置安静休息区、游乐设施区，使之成为市民游乐、休憩的最佳场所。

街头绿地：在镇政府南侧，结合商业、文化娱乐用地，规划街心花园，设置绿化步行带；在206国道福克斯入口处，规划入口景观绿地一处，作为景芝的门户景观；结合居住组团设置居住组团的街头绿地。

防护绿地：规划沿浯河、小浯河两侧控制50-200米宽的防护绿地。

规划绿地为102.45公顷，占城镇建设用地的 10.67%

第51条  镇区景观

规划重点展现驻地“一心、两河、两轴、多点”的景观特色。

一心：重点加强镇区公共服务设施中心的景观建设，打造小城镇建设的亮点。

两河：充分利用浯河、小浯河的河道景观，尊重自然，保护生态，通过水面、绿化等体现景芝自然的景观特色。

两轴：重点打造老206国道的道路景观轴线和景阳街的城镇景观轴线。在老206国道轴线上重点展示道路景观、道路绿化、沿街的小城镇特色；在景阳街上展示城镇公共设施景观、工贸城景观、景芝酒厂的企业人文景观。

多点：在老206国道与景芝外环路交叉处分布规划一处绿地，作为景芝的门户景观节点，同时在主要道路交叉处设置道路景观节点。

- 第八节  环保环卫规划

第52条  环境控制分区

规划将镇驻地划分为三级环境控制区。

一类环境控制区：包括公园绿地、新建居住区、文教区、办公区。大气环境质量执行国家二级标准，水环境执行Ⅲ类标准，环境噪声40-50分贝。

二类环境控制区：包括商业中心区，居住商业混合区。大气环境质量执行国家二级标准，水环境执行Ⅲ类标准，环境噪声50-60分贝。

三类环境控制区：包括物流园区，交通干路两侧。大气环境质量执行国家二级标准，水环境执行IV类标准，环境噪声55-70分贝。

第53条  环境保护规划

水环境功能区划

加紧镇区污水处理厂和排水体制、排水管网系统的建设，排水逐步实行雨污分流制，控制排放总量。

大气环境功能区划

除镇中心区内一般性居住区、物流园区等执行国家二级大气质量标准，其它区域执行国家一级大气质量标准。

声环境功能区划

镇区主要生活区、商业区等划分为二类噪声标准适用区，交通干线和部分临街地段划分为三类噪声标准适用区，其它划分为一类噪声标准适用区。

固体废物污染控制

镇区范围内的固体废物经综合处理后，统一运往指定的垃圾填埋场。

第54条  环境卫生规划

生活垃圾量预测

人均垃圾日产量取1千克，则2020年景芝镇生活垃圾总量将达到80吨/日。

生活垃圾转运站规划

规划景芝镇共设置3处垃圾转运站，转运能力为80吨/日。

环卫清扫工人休息场所规划

每0.8—1.2万人（镇区人口）设置一处，万人建筑面积40—60平方米，城镇的主要街道按1000—2000米设一处，每处50—60平方米。

环卫车辆停车场规划

规划结合镇区公共停车场共同设置，按每辆车占地面积200平方米设置。

公共厕所

新建11处水冲式公共厕所。

废物箱设置间隔规定：

商业、金融业街道：50——100m；

主干路、次干路：100——200m；

支路：200——400m。

- 第九节  综合防灾规划

第55条  总体防护要求

建立城镇综合防灾应急指挥中心，明确组织领导机构，统一组织、协调、指挥城市的防灾减灾工作。建立协调统一的灾害监测、预警、预报信息平台及指挥救援综合网络。

加强对危险品源生产、储存、运输和使用的管理。对于现状无法满足安全规范要求以及具有重大安全隐患的危险源，应尽快排除。

结合城镇公园、绿地、广场、运动场，建设城镇灾害避难场所，确保场所面积充足。

加强流行性传染病的预防和控制，提高应对突发性公共卫生事件的能力。

建立和完善城镇综合防灾减灾交通网络，确保救灾道路通畅。

第56条  消防规划

消防站

景芝镇镇区设消防站1处，位于景阳街与206国道交叉口路东。

消防水源

消防用水主要采用城镇给水管网取水方式。

消火栓布置

城镇主干路按120米间距设置消火栓，均在道路一侧设置。

消防通道

消防通道的间距不大于150米，宽度不小于6米。长度超过120米的尽端式道路设15×15m的回车场或回车道。

消防通讯

消防通讯的建设应根据《城镇消防布局与技术配置标准》要求进行配置。消防站及企业专职消防队设专门火警电话，同时增设无线联系。

第57条  防洪规划

浯河按20年一遇防洪设计标准。

做好河道清障、清淤工作，保证行洪畅通。

第58条  抗震规划

规划区为抗震设防烈度8度区；镇区生命线工程、供水、供电、通信、燃气、消防、油库等重要工程设施按9度设防，其它工程按8度设防。

防震避灾人口，主要就地疏散，疏散场地为城镇公园、绿地、运动场、广场等空地。国道、省道、县道及城镇主、次干道为人员疏散和物资运输、救援的主要通道。

第59条  人防工程规划

规划按三类人防重点城镇设防，规划镇区战时留城人口按40－50%计算，约3.2-4.0万人；人防掩蔽面积每人按1平方米计算，约3.2-4.0万平方米。

居住区按总建筑面积的2%设置防空工程，战时以居民掩蔽为主，防空地下室内项目应尽量配套齐全。

新建民用建筑凡9层以上（含9层）或建筑面积7000平方米以上者（含7000平方米），均应修建首层面积同等规模的防灾地下室，每个防空地下室的服务半径一般不大于200米。

镇区主干道与对外交通干线，为战时人防物资运输和居民疏散的交通线，规划206国道、220省道、镇区外环路、汇泉路、景阳街等为主要人防疏散和救援线路。

第60条  城镇生命线系统防护重点

交通干线中不易修复的桥梁、主要输供电设备、卫生院、广播、电视、通讯工程、供水构筑物及供水主要管道、粮食供应及消防设备等是城镇生命线系统防护重点。

- 第六章  市政工程规划

- 第一节  给水排水工程规划

第61条  给水工程规划

1、需水量

2020年，人均综合生活用水量标准为140l/人•d，工业用水量标准按4000m3/d•km2计算，未预见水量按区生活与工业用水量的15%考虑，规划远期镇区总用水量为22073m3/d。

2、水源规划

景芝镇区在孙孟供水站的供水范围内。规划充分利用南部渠河、镇区浯河丰富的地下水资源，通过河道两岸布设水源井，增加景芝供水站的供水能力。

3、供水设施规划

规划现状镇区景芝供水站的供水能力扩大到10000 m3/d，占地面积0.5ha。增加孙孟供水站往景芝的供水能力，新增《50万人集中供水工程》中金山水厂和市区水厂往景芝镇区的配水，远期达到12000 m3/d。

4、供水管网

规划沿镇区北侧206国道从金山水厂和市区水厂敷设DN250的输水管道，在现状孙孟供水站至镇区供水管线的东侧新增加一条DN200的输水管道。在镇区内，沿阳春路、景华路、206国道、景中路布设给水干管，其它道路敷设给水支管，形成环状管网进行统一供水。消防给水采用与生活给水同一低压给水管网供给。

5、水质、水压

水厂和供水站供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）的规定。

水厂和供水站供水水压应满足给水干管最不利点的最小服务水头，单层建筑物按10m计算，建筑物每增加一层应增压3m。消防时用户接管点处的服务水头不低于10m。

第62条  排水工程规划

1、排水体制

规划确定镇区排水体制采用雨污分流制。

2、污水量预测

生活污水量按照生活用水量的80％计算，工业废水量按照工业用水量的75％计算，2020年末污水排放总量为14956m3/d。

3、污水处理设施

规划建设一座污水处理厂,处理规模15000 m3/d。位于镇区北部，渠河西岸、北环路的南侧，规划控制用地面积7.5ha。

4、排放标准

凡排入镇区污水管道的污水水质应符合国标CJ3082-1999《污水排入城市下水道水质标准》的规定，凡直接排入水体的污水应符合国标GB8978-1996《污水综合排放标准》的规定。

5、管网布设

采用重力流方式布设排水管。规划沿南北向道路汇泉路、景华路敷设污水干管，东西向道路布设污水支管，成支状网将污水输送到规划镇区污水处理厂。

6、中水回用

主要回用于对水质要求不高的工业生产用水、浇洒道路、绿地、河道景观和农田灌溉等用水。中水水质要达到相应回用要求的水质标准。

第63条  雨水工程规划

1、暴雨强度公式：

雨水暴雨强度公式采用潍坊市暴雨强度公式

3500.28(1+0.58tgP)

q=                       (升/秒·公顷)

（t+13.9）0.8

2、雨水管网规划

采用短距离、多出口、分散就近的排放原则。在东西向道路上敷设雨水干管，南北向道路上敷设雨水支管，分别以最短距离排入周围的浯河中。阳春路、景中路以东区域的排水顺地势排入东部明渠中。

第64条  防洪工程规划

1、限洪年限及标准

渠河防洪标准确定为100年一遇，浯河防洪标准确定为20年一遇。。

2、河道蓝线规划

规划镇区浯河的河道蓝线宽度两侧各距外堤脚线不小于30m，小浯河河道的河道蓝线宽度不小于20m。

- 第二节  电力电信工程规划

第65条  电力工程规划

1、电力负荷预测

预测远期镇区用电负荷为83MW。

2、电力规划

（1）规划远期将35kV景芝变升压改造至110kV 3×63MVA。

（2）10KV中压配电线路应根据总体规划的需要进行统一合理的规划建设，充分提高供电质量和供电可靠性，完善供电网络，逐步提高电缆敷设率，实现配网自动化。

（3）10/0.4kV变电站建设采用以专用变配电室为主，逐步淘汰露天变压器，供电采用双回10kV电源供电模式，全部实现预付费电表或远程抄表。

（4）居民区380/220V的低压配电网逐步由架空敷设改变为低压电力电缆埋地敷设。3、高压走廊

110kV高压架空线走廊宽度15—25米。

第66条  电信工程规划

1、话机量预测

规划远期镇区电话普及率为30部/百人，规划人口远期8万人，镇区电话机可达2.4万部，规划交换机容量2.8万门。

2、电信规划

（1）规划将景芝电信端局及所挂各模块局交换机容量扩容至2.8万门。

（2）规划电信线路敷设方式宜为地下通信电缆，宜综合考虑弱电类线路的容量，避免和减少重复建设，使光纤尽量接近用户。

（3）积极扩展移动通信以及宽带业务，实现多种通信方式并存的局面。

3、有线电视规划

有线电视线路与通信线路同路由布置敷设，积极发展宽带业务，传输网络以光缆为主，2020年有线电视覆盖率实现100%，镇区用户数可达2.3万户，全部实现有线电视数字化，有线电视信号光缆到楼。

4、邮政规划

规划按照邮政所服务半径为500m设置邮政网点，以满足居民用邮需要。

- 第三节  热力燃气工程规划

第67条  热力工程规划

1、热负荷预测

总采暖总热负荷431GJ/h。其中居住建筑热负荷218GJ/h，公建热负荷87 GJ/h，工业建筑热负荷126 GJ/h。

2、热源规划

规划热源为扩建景芝酒厂热电厂，位于景芝镇阳春路和景春街交叉口东南侧。规划热电厂扩建装机规模为2×35t/h，形成总装机规模为：2×35t/h+2×20t/h+1×10t/h+1×3000kw。规划热电厂供蒸汽参数为：280oC,0.98Mpa。工业用户直接采用热电厂供蒸汽，居民小区设汽水换热站，供80oC/60OC低温水。

3、热网规划

（1）供热方式：规划以蒸汽管网供热，居民小区设汽水换热站，汽水换热站供热面积控制在5~10万平方米左右，个别分散型居民小区可考虑设小型汽水换热站。汽水换热站将供热蒸汽换热成800C /600C低温水供居民采暖。

（2）管材：热力管网均为钢套钢预制保温管道，管径大于DN200管道采用螺旋缝电焊钢管，管径小于等于DN200管道采用无缝钢管，并考虑热补偿。

（3）敷设方式：采用地下直埋敷设。。

（4）埋深：人行道下不小于0.7m，车行道下不小于1.0m。穿越路口处需加设钢套管。

（5）保温和防腐：热网应做防腐及保温处理，采用预制保温管。

（6）管网走向：热力管网原则上走路东侧和北侧。

第68条  燃气工程规划

1、用气量预测

规划景芝镇区总用气量为480万立方米/年。

2、气源规划

气源由安丘市次高压燃气管网引入，在二零六国道和西环路交叉口处设燃气调压站一座，占地约1.5公顷。

- 第七章  近期建设规划

第69条  近期建设规模

规划2015年景芝镇镇区人口规模为7.0万人，城镇建设用地面积达到8.5平方公里。

第70条  近期建用地发展方向

居住用地向南、向北发展为主，生产建筑用地向西发展为主。

第71条  近期建设重点

1、对镇区内汇泉路、阳春路、景春街、仁安街、阜康街、景华街、向阳路、东环路等道路进行硬化、拓宽，并加强道路两侧绿地的建设，为镇区构筑通达便捷的道路网路。

2、在市场北侧，建设垃圾转运站一处；在景华街与阳春路交叉口处，建设垃圾转运站一处。

3、保留和完善原有沿206国道、景中路、景阳街的商业设施，结合镇区改造、道路拓宽、绿化建设，提高商业建筑质量和商业服务水平。

4、在景阳街南侧建设集商务办公、金融服务、餐饮娱乐等多种功能为一体的综合商务中心，提升镇区对外服务水平。

5、综合性卫生院原址扩建，改善卫生院就医环境，完善医疗设施，提高医疗水平，满足居民就医需要。

6、在政府北侧规划体育中心一处，政府南侧规划文化场馆一处，形成镇区内休闲、健身中心和文化娱乐中心，满足居民的文化娱乐需求。

7、整合安丘三中和景芝中心中心为综合性高中，改善教学环境，提高教学质量。新建小学2处。

8、将菜园、启文、阜康旧村改造与新增建设用地开发结合，建设新型住区；将保元、永合、东庄、庆安旧村改造与新增建设用地开发结合，建设新型住区；

9、在镇政府南侧，结合新建道路做街心花园，设置绿化广场。在新形成的居住组团中心实施街头绿地，进一步提升小城镇景观。

10、搬迁镇区内部分企业到产业园区内，安置在老206国道以南，浯河以西产业用地，近期新上的项目也安置在产业园区内。

- 第八章  远景构想

第72条  城镇规模

人口规模：10万人；

用地规模：12平方公里。

第73条  城镇发展方向

至规划期末，景芝镇驻地将构成较完善的框架，道路网基本形成，公共设施与基础设施配置完善，各功能区有序协调发展。远景发展以西向、南向完善驻地结构为主。

- 第九章  规划实施建议

第74条  加大贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》的力度，强化规划的法制职能，并根据总体规划的各项规定和要求，进一步制定相应的实施细则和技术规范，依法进行规划管理。

第75条  加强对城镇建设的法制监督和执法机制，并依照规划管理规定和其它建设管理规定，进行城镇建设和管理，严格查处违法建设和违法用地，保证总体规划依法严格实施。

第76条  确定土地承包经营权的稳定、长久、充分、有保障，在此基础上积极探索土地制度创新，强化并规范农户的土地经营权(使用权)以及与之相应的收益权和转让权,以产权制度建设为中心,培育土地流转的集中机制, 按照效益原则配置土地资源，改变现有分散的、狭小的、低效率的土地使用格局,逐步推动土地的规模化与企业化经营。

第77条  制定进一步的优惠条件，创造良好的创业环境，吸引高素质人才

建立以政府主要领导为主的规划领导小组，对涉及城镇规划和建设的重大问题，由领导小组共同决策，提高城镇规划和建设的合理性、决策的权威性。

第78条  城镇规划管理是实施城镇规划的关键环节，城镇规划安排的建设项目要靠规划管理去组织实施。要建立规范化的规划管理审批程序，健全内部工作和管理制度，提高规划管理工作人员的业务水平。

第79条  加强规划宣传，增强规划意识，提高维护和执行规划的自觉性；切实落实公众参与，推进公众参与的法制化和制度化，让公众通过法定的程序和渠道有效地参与规划实施的决策和监督。

第80条  科学规划基础设施建设，要突出建设重点，优先解决急需的生产生活设施；大力发展房地产业，积极推动城镇的开发建设；科学合理规划、建设中心村，带动乡村地区发展，有效加快农村现代化进程。

- 第十章  附则

第81条  本规划成果由规划文本、规划图纸和附件（规划说明书、基础资料汇编）三部分组成，规划文本和规划图纸具有同等法律效力。

第82条  本规划由景芝镇人民政府负责实施。原规划自本规划批准之日起停止使用。

- 附表一：景芝镇城镇建设用地平衡表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 面积（公顷） | 占建设用地（%） | 人均建设用地(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住建筑用地 | 322.05 | 33.55 | 40.26 |
|  | R | 居住用地 | 315.52 |  |  |
|  | Rb | 商住混合用地 | 6.53 |  |  |
| 2 | C | 公共建筑用地 | 126.53 | 13.18 | 15.82 |
|  | C1 | 行政管理用地 | 21.56 | 2.25 | 2.70 |
|  | C2 | 教育机构用地 | 32.03 | 3.34 | 4.00 |
|  | C3 | 文体科技用地 | 11.30 | 1.18 | 1.41 |
|  |  | 文化用地 | 5.91 |  |  |
|  |  | 体育用地 | 5.39 |  |  |
|  | C4 | 医疗保健用地 | 3.49 | 0.36 | 0.44 |
|  | C5 | 商业金融用地 | 46.19 | 4.81 | 5.77 |
|  | C6 | 集贸设施用地 | 11.96 | 1.25 | 1.50 |
| 3 | M | 生产建筑用地 | 207.59 | 21.62 | 25.95 |
|  | M1 | 一类工业用地 | 34.40 |  |  |
|  | M2 | 二类工业用地 | 173.19 |  |  |
| 4 | W | 物流仓储用地 | 39.91 | 4.16 | 4.99 |
| 5 | T | 对外交通用地 | 3.20 | 0.33 | 0.40 |
| 6 | S | 道路广场用地 | 142.66 | 14.86 | 17.83 |
|  | S1 | 道路用地 | 139.40 |  |  |
|  | S2 | 广场、停车场用地 | 3.26 |  |  |
| 7 | U | 公用工程设施用地 | 15.61 | 1.63 | 1.95 |
| 8 | G | 绿地 | 102.45 | 10.67 | 12.80 |
|  | G1 | 公共绿地 | 40.87 |  |  |
|  | G2 | 防护绿地 | 61.58 |  |  |
| 合 计 | 城镇建设用地 |  | 960 | 100 | 120 |
| 9 | 水域及其它用地 |  | 152.73 |  |  |
|  | 水域 |  | 46.91 |  |  |
|  | 特殊用地 |  | 20.61 |  |  |
|  | 其它用地 |  | 85.21 |  |  |

备注：镇区现状人口为5.5万人；近期镇区规划人口为7.0万人；远期镇区规划人口为8.0万人。

- 附表二：现状用地平衡表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 面积（公顷） | 占建设用地（%） | 人均建设用地(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住建筑用地 | 305.4 | 44.58 | 55.5 |
| 2 | C | 公共建筑用地 | 85.3 | 12.45 | 15.5 |
| 3 | M | 生产建筑用地 | 150.1 | 21.90 | 27.3 |
| 5 | T | 对外交通用地 | 2.6 | 0.4 | 0.5 |
| 6 | S | 道路广场用地 | 82.2 | 12.06 | 14.9 |
| 7 | U | 公用工程设施用地 | 47.1 | 6.88 | 8.5 |
| 8 | G | 绿地 | 12.3 | 1.80 | 2.2 |
| 合 计 | 城镇建设用地 |  | 685 | 100 | 124.5 |

注：现状人口为5.5万人，人均建设用地124.5平方米。

- 附表三：村庄布点规划一览表

| 合并前村庄 | 合并后村庄 | 人口 | 村庄总用地（ha） | 2020年规划人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东古河 | 东古河 | 1977 | 26 | 1500 |
| 兆家庄 |  |  |  |  |
| 西辛庄 | 辛庄 | 1677 | 26.7 | 1400 |
| 东辛庄 |  |  |  |  |
| 小里岗 | 大里岗 | 2187 | 38 | 1600 |
| 大里岗 |  |  |  |  |
| 油坊场 |  |  |  |  |
| 宋家里岗 |  |  |  |  |
| 西朱耿 | 东朱耿 | 2488 | 40.4 | 1900 |
| 东朱耿 |  |  |  |  |
| 丁家庄子 | 临浯 | 8826 | 115.2 | 6000 |
| 北林 |  |  |  |  |
| 小河套 |  |  |  |  |
| 尧上 |  |  |  |  |
| 鞠家庄 |  |  |  |  |
| 周家庄子 |  |  |  |  |
| 建国 |  |  |  |  |
| 苑家庄 |  |  |  |  |
| 套子 |  |  |  |  |
| 和平 |  |  |  |  |
| 西村 |  |  |  |  |
| 院上 |  |  |  |  |
| 刘家庄 | 笔墨 | 2362 | 39.5 | 1700 |
| 西笔墨 |  |  |  |  |
| 东笔墨 |  |  |  |  |
| 中笔墨 |  |  |  |  |
| 姚家庄 | 姚家庄 | 2292 | 29.78 | 1700 |
| 西阡里 |  |  |  |  |
| 东阡里 |  |  |  |  |
| 大油坊 |  |  |  |  |
| 小油坊 |  |  |  |  |
| 吴家庄 |  |  |  |  |
| 西营 | 西营 | 1475 | 35.79 | 1250 |
| 吉台官庄 |  |  |  |  |
| 朱家沙浯 | 沙浯村 | 3862 | 68.08 | 3200 |
| 代家沙浯 |  |  |  |  |
| 孙家沙浯 |  |  |  |  |
| 胡家庄 | 大夫 | 752 | 17.57 | 640 |
| 大夫 |  |  |  |  |
| 李家彭旺 | 王家彭旺 | 1586 | 22.65 | 1300 |
| 王家彭旺 |  |  |  |  |
| 葛家彭旺 | 葛家彭旺 | 1415 | 17.74 | 1200 |
| 彭旺店子 |  |  |  |  |
| 前屯 | 前屯 | 1070 | 14.19 | 910 |
| 山子 |  |  |  |  |
| 前崖 | 前崖 | 4014 | 55.47 | 3000 |
| 游家庄 |  |  |  |  |
| 王家庄 |  |  |  |  |
| 河崖 |  |  |  |  |
| 田岗 | 前傅岗 | 1454 | 16.26 | 1200 |
| 前傅岗 |  |  |  |  |
| 班家庄 | 班家庄 | 604 | 14.28 | 600 |
| 山西村 | 宋官疃 | 4531 | 95.88 | 3200 |
| 王水崖 |  |  |  |  |
| 潘水崖 |  |  |  |  |
| 李水崖 |  |  |  |  |
| 周水崖 |  |  |  |  |
| 小胡埠 |  |  |  |  |
| 大胡埠 |  |  |  |  |
| 宋官疃 |  |  |  |  |
| 老庄子 |  |  |  |  |
| 前王庄 | 王庄 | 2110 | 51.93 | 1500 |
| 中王庄 |  |  |  |  |
| 后王庄 |  |  |  |  |
| 西王庄 |  |  |  |  |
| 西近埠泉 | 西近埠泉 | 730 | 25.99 | 620 |
| 东近埠泉 |  |  |  |  |
| 临甘泉 | 临甘泉 | 617 | 6.81 | 600 |
| 新泉 |  |  |  |  |
| 西杨庄 | 西杨庄 | 518 | 8.559 | 520 |
| 杨庄 |  |  |  |  |
| 小傅岗 | 小傅岗 | 1400 | 25.21 | 1190 |
| 贾戈庄 |  |  |  |  |
| 高家傅岗 | 高家傅岗 | 1386 | 12.9 | 1100 |
| 于家庄 |  |  |  |  |
| 薛家庄 |  |  |  |  |
| 东石埠 | 小石埠 | 1012 | 8.2 | 860 |
| 西石埠 |  |  |  |  |
| 西古河 | 西古河 | 612 | 7.2 | 610 |
| 南林 | 南林 | 1690 | 16.6 | 1400 |
| 高家庄 | 高家庄 | 1386 | 12.9 | 1100 |
| 贾岗 | 贾岗 | 1200 | 15.4 | 1020 |
| 仉岗 | 仉岗 | 1720 | 23.7 | 1300 |
| 芝泮 | 芝泮 | 2312 | 28.2 | 1600 |
| 伏留 | 伏留 | 2034 | 18.31 | 1500 |
| 郭岗 | 郭岗 | 1369 | 21.48 | 1160 |
| 班岗 | 班岗 | 1600 | 29.8 | 1300 |
| 石家埠 | 石家埠 | 1155 | 31.4 | 1000 |
| 大兴庄 | 大兴庄 |  |  |  |
| 河埠 | 河埠 | 1098 | 12.49 | 900 |
| 黄泥泉子 | 黄泥泉子 | 525 | 17.81 | 520 |
| 东营 | 东营 | 1420 | 34.68 | 1200 |
| 孟家官庄 | 孟家官庄 | 530 | 13.31 | 450 |
| 杨家山前 | 杨家山前 | 1067 | 19.72 | 900 |
| 魏林庄 | 魏林庄 | 760 | 15.87 | 620 |
| 代家庄 | 代家庄 | 1850 | 27.33 | 1400 |
| 大市留 | 大市留 | 1169 | 16.03 | 1000 |
| 小市留 | 小市留 | 1290 | 23.63 | 1000 |
| 伏戈庄 | 伏戈庄 | 1326 | 31.94 | 1200 |
| 万戈庄 | 万戈庄 | 1622 | 36.96 | 1400 |
| 宅科 | 宅科 | 1494 | 26.74 | 1200 |
| 小官路 | 小官路 | 1050 | 6.9 | 900 |
| 南小庄 | 南小庄 | 660 | 8.36 | 660 |
| 后屯 | 后屯 | 1348 | 18.48 | 1150 |
| 洛岗 | 洛岗 | 1648 | 18.82 | 1400 |
| 大傅岗 | 大傅岗 | 1040 | 10.57 | 890 |
| 埠口 | 埠口 | 1419 | 18.99 | 1200 |
| 万家庄 | 万家庄 | 1728 | 23.95 | 1400 |
| 南甘泉 | 南甘泉 | 1622 | 34.31 | 1300 |
| 大圈 | 大圈 | 1055 | 25.22 | 855 |

- 附表四：景芝镇规划道路一览表

| 序号 | 道路名称 | 道路走向 | 红线宽度 | 道路长度 | 道路等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新206国道 | 西北—东南 | 50m | 7050m | 国道 |
| 2 | 老206国道 | 西北—东南 | 50m | 5860m | 主干道 |
| 3 | 南环路 | 东西 | 40m | 3010m | 外环路 |
| 4 | 北环路 | 东西 | 40m | 3840m | 外环路 |
| 5 | 西环路 | 南北 | 40m | 3710m | 外环路 |
| 6 | 东环路 | 南北 | 40m | 3530m | 外环路 |
| 7 | 景华街 | 东西 | 32m | 3180m | 主干道 |
| 8 | 景阳街 | 东西 | 32m | 4600m | 主干道 |
| 9 | 阜康街 | 东西 | 32m | 3170m | 主干道 |
| 10 | 阳春路 | 南北 | 32m | 3520m | 主干道 |
| 11 | 汇泉路 | 南北 | 32m | 3585m | 主干道 |
| 12 | 向阳路 | 南北 | 32m | 2400m | 主干道 |
| 13 | 景中路 | 南北 | 24m | 2280m | 次干道 |
| 14 | 滨河西路 | 南北 | 20m | 3150m | 次干道 |
| 15 | 景盛路 | 南北 | 24m | 2000m | 次干道 |
| 16 | 仁安街 | 东西 | 24m | 1780m | 次干道 |
| 17 | 文圣街 | 东西 | 24m | 3150m | 次干道 |
| 18 | 景兴街 | 东西 | 12m | 1970m | 支路 |
| 19 | 景春街 | 东西 | 16m | 1920m | 支路 |

- 附表五：建设用地适建性表

| 序 号 | 用地类别 相容性 建设项目 | 居住用地 |  | 公共设施用地 |  |  |  |  |  | 工业用地 |  |  | 仓储 用地 |  | 道路广 场用地 |  | 市政 用地 | 绿地 |  | 特殊 用地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R1 | R2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | M1 | M2 | M3 | W1 | W2 | S1-S2 | S3 | U | G1 | G2 | D1 | D2 |
| 1 | 低层住宅 | ● | Ο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多层住宅 | Ο | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 单身宿舍 |  | ● |  |  | Ο | Ο | Ο | Ο |  |  |  |  |  |  |  | Ο |  |  |  |  |
| 4 | 中小学托幼 | ● | ● | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 居住服务 | ● | ● | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |  |  | Ο |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 居住文体 | ● | ● |  |  |  |  |  |  | Ο | Ο |  |  |  |  |  |  |  | Ο |  |  |
| 7 | 办公建筑 |  | Ο | ● | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 商业服务 |  | Ο |  | ● |  |  |  |  | Ο | Ο |  | Ο |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 文化设施 |  | Ο | Ο | Ο | ● | ● |  | Ο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 体育设施 |  | Ο |  |  | Ο | ● |  |  | Ο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ο |
| 11 | 医疗卫生 |  | Ο |  |  |  |  | ● |  | Ο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 农贸市场 |  | Ο |  | Ο |  |  |  |  | Ο | Ο |  | Ο |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 小商品市场 |  | Ο |  | Ο |  |  |  |  | Ο | Ο |  | Ο |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 教育科研 |  |  |  |  |  |  |  | ● | Ο |  |  | Ο |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 一类工业 |  |  |  |  |  |  |  | Ο | ● | Ο | Ο | Ο |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 二类工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | Ο | Ο |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 三类工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 普通仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ο | Ο |  | ● | Ο |  |  | Ο |  |  |  |  |
| 19 | 危险仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 社会停车场 |  | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |  | Ο | ● | Ο |  | Ο |  |  |
| 21 | 加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ο | Ο | Ο | Ο |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 22 | 污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ο | Ο |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 23 | 其它市政 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |  |  | ● |  | Ο |  |  |

注：“●”表示建筑物在该用地类别中可以设置。“Ο”表示建筑物与该用地类别有兼容性，经规划批准后可以设置

- 附表六：规划编制人员名单

规划项目组成员

| 负责人/专业 | 规划设计人 | 职务 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高奎杰 |  | 工程师 |  |
| 城市规划 | 房 艳 | 所长 | 教授级高级工程师 |  |
| 城市规划 | 刘世杰 |  | 工程师 |  |
| 城市规划 | 梁珍珍 |  | 助理工程师 |  |
| 城市规划 | 李秋阳 |  | 助理工程师 |  |
| 城市规划 | 王勇 |  | 工程师 |  |
| 给水排水 | 鲁敏 |  | 工程师 |  |
| 电力电信 | 吴金广 |  | 工程师 |  |
| 热力燃气 | 艾旭 |  | 工程师 |  |

校对、审核人员名单

| 专业 | 校对人 | 审核人 |
| --- | --- | --- |
| 城市规划 | 李秋阳 | 房艳 |
| 给水排水 | 鲁敏 | 夏荣升 |
| 电力电信 | 吴金广 | 王传森 |
| 热力燃气 | 艾旭 | 郭柱道 |

安丘市规划局参编人员

| 姓名 | 职务 |
| --- | --- |
| 刘浩席 | 安丘市规划局局长 |
| 寇建臣 | 安丘市规划局党支部副书记 |

安丘市景芝镇参编人员

| 姓名 | 职务 |
| --- | --- |
| 吕子宏 | 景芝镇党委书记 |
| 王发亮 | 景芝镇党委副书记、镇长 |
| 戴 军 | 景芝镇纪委书记 |
| 杨清华 | 景芝镇村镇规划建设办公室主任 |
| 王太平 | 景芝镇村镇文化体育旅游中心群文馆员 |